一、项目基本情况
	项目名称
	通海汽车销售与维修项目

	建设单位
	泉州通海汽车销售服务有限公司

	建设地点(海域)
	泉州经济开发区迎宾大道通海文化广场

	建设依据
	闽发改备[2018]C120027号
	主管部门
	

	建设性质
	新建
	行业代码
	F5261 汽车新车零售
O8111汽车修理与维护

	工程规模
	用地面积19.235亩（约12823.33m2）
建筑面积23451m2
	总规模
	年销售汽车约2000辆 

年维修汽车约10000辆
年洗车约10000辆

	总投资
	2168万元
	环保投资
	45万元

	主要能源及水资源消耗

	名称
	现状用量
	新增用量
	预计总用量

	水 (吨/年)
	——
	5777.15
	5777.15

	电(kwh/年)
	——
	50×104
	50×104

	燃煤(吨/年)
	
	
	

	燃柴油(吨/年)
	
	
	

	燃气(吨/年)
	
	
	

	其　它
	
	
	


二、当地社会、经济、环境简述
2.1 自然环境概况
2.1.1 地理位置
泉州经济技术开发区位于泉州中心市区南大门，西靠紫帽山东南麓，地处 324 国道和沈海高速、泉三高速交接处。
泉州通海汽车销售服务有限公司位于泉州经济开发区迎宾大道通海文化广场，地理位置为N24.870017°，E118.546722°。项目北面隔迎宾大道为前店村，南面为晋江妙音寺，西面为北京现代汽车销售公司，东面为广汽丰田销售公司。
项目地理位置详见附图1，周边环境情况见附图2，相关照片见附图3。
2.1.2 地形地貌
建设场地位于低山丘陵区，系紫帽山往南东方向的延伸部分，由杨贵山往东、南东方向有两条连续、逐渐降低的山脊，把场地自然划分为北中南三部分。场地北部为单面斜坡地形，该地块中、西部地形坡度较陡，北东角地形较缓。地势西高东低、相对高差较大。
场地位于平潭—东山断裂中段的北西侧，北西向的下辇—亭店断裂从场地北东部边缘通过，场地内未见断裂构造迹象。本区地震基本烈度为7度。
2.1.3 气象气候
该区域属亚热带海洋性季风气候,冬无严寒，夏无酷暑，终年温暖湿润。冬季多偏北风，夏季多偏南风，年平均风速为3.5m/s，常年风向ENE，频率18%，夏季以SSW风为主，冬季风向多为ENE风，其它季节以ENE风为主；热带风暴或台风在粤东或闽南登陆进，风力可达7-8 级，该地区大气稳定度以D类为主。年平均气温20.6℃，年平均降水量为1170.0毫米，雨量充沛，主要集中在 5-8月，年平均相对湿度为76%。
2.1.4 水文状况
晋江是流经泉州市的主要河流。位于经济技术开发区的东北面。晋江河长182公里，在浔埔注入泉州湾。南高渠也是本工业区的水源。南高渠由晋江金鸡闸上引水，流经本工业区边界，是晋江、石狮的主要生活及工农业水源。泉州湾海域面积100km2，受北支潮控制，属正规半日潮，后渚涨潮差和落潮差平均都在4.24~4.40m，浅海水深1.1~17m，流速1m/s，东西流向，平均水温为19.7℃，盐度年平均31.01~32.6%。
2.1.5 土壤植被
泉州市土壤主要有红壤，大多数分布在海拔850m以下的地带；黄壤分布于海拔960m以上的部分山地。农地土壤主要为水稻土，分布在广大农田。
泉州市属中亚热带常绿阔叶林带，有针叶林、常绿阔叶林、次生阔叶林、针阔混交林、灌木林、草甸、经济林、竹林8个植物类型。主要树种有杉木、马尾松、黄山松、栗栲、茅竹、油菜、油桐、板栗、漆树、山苍子、映山红等。
根据现场勘查，项目所在地土壤类型以红壤为主，植被主要为绿化植被、杂草以及人工植被，现状场地生态环境较为简单，场地内无珍稀动植物及文物古迹分布。
2.2 社会环境概况
2.2.1社会环境
泉州市现辖鲤城、丰泽、洛江、泉港4个区，晋江、石狮、南安3个县级市，惠安、安溪、永春、德化、金门（待统一）5 个县和泉州经济技术开发区、泉州台商投资区。全市土地面积11015平方公里，2014年末，泉州市常住人口844万人。汉族占人口总数的98.2%，少数民族占1.8%。少数民族有48个，以回族、畲族、苗族和蒙古族居多。方言以闽南话为主，通用语言为普通话。泉州是著名侨乡和港澳台同胞的主要祖籍地。目前，分布在世界各地、祖籍泉州的华侨、华人750万人，港澳同胞76万人。在台湾，有44.8％的汉族同胞(约900万人)祖籍泉州。泉州是国务院批准的闽南三角地区经济开放区的重要组成部分，也是全国综合配套改革试点城市之一。
项目所在的泉州经济技术开发区1996年作为福建省政府批准、泉州政府投资开发的省级开发区经济技术开发区，拟建成以科技工业为主导，以商贸商住为辅助，工业产值超百亿元的外向型科技工业新区。开发区位于闽南金三角经济带的泉州市区南大门，已开发面积8.5平方公里，中期规划面积超20平方公里。区内已建成高新技术孵化基地，设立了高科技园、高校创业园、留学生创业园，博士后科研工作站和生产力促进中心，建设了数字（码）智能化系统，建立了完善综合配套的服务体系。经过几年的开发建设，目前投产企业140多家，初步形成生物医药、机电电子、五金汽配、包装印刷、纺织服装、工艺礼品六大产业。
2.2.2交通状况
泉州经济技术开发区内交通便利，交通网络发达，福昆线、国道 G324 等多条城市主干路贯穿全境，城市次干路、城市支路四通八达。
2.3泉州市经济开发区（清濛园区）污水处理厂概况
泉州经济技术开发区（清濛园区）污水处理厂总设计规模为：日处理2万吨，分两期投产，第一期1万吨/日的污水设施已于2003年12月4日正式通过工程竣工验收，实行全日24小时运作，二期工程1万吨/日已于2011年1月建成并投产试运行。其一期主体工艺采用SBR工艺，二期主体工艺采用AAO工艺，在正式开始运行至今，各项主要指标如pH 值、CODcr、BOD5 、SS、NH3-N、总磷等均达到国家污水排放一级B标准，其中主要指标CODcr 达到60（mg/L）左右。
泉州经济技术开发区（清濛园区）污水处理厂设计的进水水质要求和出水水质情况见表2.3-1，表中进水水质为 GB8978-1996《污水综合排放标准》“排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水执行三级标准”，出水水质为按GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表 1 中一级A标准。
表2.3-1  泉州经济技术开发区（清濛园区）污水处理厂进出水水质
	项目
	pH
	COD

(mg/L)
	BOD5
(mg/L)
	SS

(mg/L)
	NH3-N

(mg/L)
	石油类

	进水水质
	6~9
	500
	300
	400
	——
	20

	出水水质
	6~9
	≤50
	≤10
	≤10
	≤5
	1


2.4 环境功能区划
2.4.1 水环境功能区划
（1）排水去向
本项目位于泉州经济开发区迎宾大道通海文化广场，位于泉州经济技术开发区（清濛园区）污水处理厂服务范围内。项目污水预处理后经市政污水管网汇入泉州经济技术开发区（清濛园区）污水处理厂处理，处理后的尾水最终排入晋江感潮河段金鸡闸至鲟埔段。
根据《泉州市地表水环境功能类别划分方案修编及编制说明》（泉州市人民政府，2004年3月）及《福建省人民政府关于泉州市地表水环境功能区划分方案的批复》（闽政文[2004]24号），晋江金鸡水闸-鲟埔段水环境功能区划已按海洋水域区划，主要功能为内港、排污、景观，水质执行《海水水质标准》GB3097-1997 中第三类水质标准，其部分指标见表2.4-1。
表2.4-1  《海水水质标准》第三类水质标准部分指标
	执行标准 
	pH
	COD 

(mg/L)
	BOD5 

(mg/L)
	SS 

(mg/L)
	NH3-N 

(mg/L)

	GB3097-1997《海水水质标准》第三类水质标准
	6.8-8.8
	4
	4
	100
	0.40


2.4.2 大气环境功能区划
（1）常规污染因子
根据《泉州市环境空气质量功能区类别划分方案》，该区域环境空气质量功能类别应为二类功能区，执行 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其2018年修改单要求，其部分指标详见表2.4-2。
表2.4-2  环境空气质量标准（GB3095-2012）
	污染物名称
	取值时间
	浓度限值（µg/m3）

	
	
	二级标准

	SO2
	年平均
	60

	
	24小时平均
	150

	
	1小时平均
	500

	NO2
	年平均
	40

	
	24小时平均
	80

	
	1小时平均
	200

	PM10
	年平均
	70

	
	24小时平均
	150

	TSP
	年平均
	200

	
	24小时平均
	300


（2）特征污染因子
项目特征污染因子甲苯、二甲苯参照执行《室内环境质量标准》（GB/T18883-2002）标准，乙酸丁酯参照执行《前苏联居住区标准》（CH245-71），非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》，详见表2.4-3。
表2.4-3  《室内环境质量标准》（GB/T18883-2002）       单位：mg/m3
	项目
	取值时间
	浓度限值（mg/m3）
	标准来源

	甲苯
	1小时均值
	0.20
	《室内环境质量标准》

	二甲苯
	1小时均值
	0.20
	《室内环境质量标准》

	乙酸丁酯
	最大一次
	0.1
	《前苏联居住区标准》

	
	昼夜平均
	0.1
	

	非甲烷总烃
	短期平均
	2.0
	《大气污染物综合排放标准详解》


2.4.3 声环境功能区划
根据《泉州市人民政府关于印发泉州市中心城区声环境功能区划分的通知》（泉政文〔2016〕117号），项目所处区域环境噪声功能区划类别为2类功能区。项目北侧迎宾大道，根据《声环境功能区划分技术规范》(GBT 15190–2014)相关内容：“将交通干线边界线外一定距离内划分为4a类声环境功能区”以及“当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区”。因此，项目第一排建筑面向迎宾大道一侧区域的声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》4a类标准，具体标准见表2.4-4。
表2.4-4   GB3096-2008《声环境质量标准》部分指标
	类别
	适用区域
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)

	2
	居住、商业、工业混杂区
	60
	50

	4a
	交通干线两侧
	70
	55


2.5 排放标准
2.5.1 水污染物排放标准
项目产生的废水经预处理达标后，通过市政污水管网收集汇入泉州经济技术开发区（清濛园区）污水处理厂集中处理。进污水处理厂前，污水排放执行GB26877-2011《汽车维修业水污染物排放标准》表2 新建企业水污染物排放浓度限值（间接排放限值）；泉州经济技术开发区（清濛园区）污水处理厂尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准。
    表2.5-1  本项目污水排放标准    单位：除pH外均为mg/L
	执行标准
	pH
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	石油类

	GB26877-2011《汽车维修业水污染物排放标准》
表2 新建企业水污染物排放浓度限值
（间接排放限值）
	6-9
	300
	150
	100
	25
	10

	GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准中的A标准
	6-9
	50
	10
	10
	5
	1


2.5.2 大气污染物排放标准
（1）无组织
运营期，项目打磨粉尘（颗粒物）、焊接烟尘（颗粒物）排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值，详见表2.5-2。
表2.5-2  GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2部分指标
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度(mg/m3)

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


（2）有组织
项目运营期喷漆烤漆废气中有机废气（甲苯、二甲苯、乙酸丁酯、苯系物、非甲烷总烃）排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中涉涂装工序的其他行业标准。漆雾（颗粒物）排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准，其部分指标见表2.5-3、表2.5-4。
表2.5-3  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准
	污染物
	排气筒高度（m）
	标准要求
	本项目
	标准来源

	
	
	最高允许
排放浓度（mg/m3）
	最高允许
排放速率
（kg/h）
	最高允许
排放浓度
（mg/m3）
	最高允许
排放速率（kg/h）
	


	颗粒物
	25
	120
	14.45
	120
	7.225*
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准


*注：项目排气筒25米，无法高出周边200米范围建筑物5米以上，排放速率按标准要求严格50%执行。
表2.5-4  废气排放标准
	排放限值类别
	污染物项目
	最高允许排放浓度
（mg/m3）
	排气筒高度（m）
	最高允许排放速率（kg/h）

	排气筒挥发性有机物排放限值
	二甲苯
	15
	25
	2.2

	
	甲苯
	5
	
	2.2

	
	苯系物
	30
	
	6.6

	
	乙酸乙酯和乙酸丁酯合计*
	50
	
	3.65

	
	非甲烷总烃
	60
	
	10.3

	厂区内监控点浓度限值
	非甲烷总烃
	8.0
	—
	—

	企业边界监控点浓度限值
	二甲苯
	0.2
	
	

	
	甲苯
	0.6
	
	

	
	乙酸乙酯
	1.0
	
	

	
	非甲烷总烃
	2.0
	
	

	注：项目无乙酸乙酯产生，即乙酸丁酯排放浓度按50 mg/m3计


项目设置员工餐厅，食堂设有两个基准灶台属GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》表1中饮食业单位规模划分中的小型规模，食堂油烟废气应执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型标准。其部分标准详见表2.5-5。
表 2.5-5   GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》表2标准
	规模
	小型
	中型
	大型

	最高允许排放浓度(mg/m3)
	2.0

	净化设施最低去除效率（%）
	60
	75
	85


2.5.3 噪声标准
运营期，项目北面临迎宾大道一侧边界环境噪声排放执行GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》的4类标准，其余侧边界环境噪声排放执行GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准，具体标准见表2.5-6。
表2.5-6  GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》   单位：dB(A)
	类别
	昼间
	夜间

	2
	60
	50

	4
	70
	55


2.5.4 危险废物
项目废原料空桶、危险废物在厂区内暂存参照执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单要求。
2.6环境质量现状
2.6.1 水环境质量现状
根据《泉州市环境质量状况公报（2017年度）》（泉州市环境保护局，2018 年6月5日）：2017年，泉州市近岸海域环境质量监测点位16个，包括评价点 15个，远岸点1个。2017年泉州市近岸海域一、二类水质比例为93.8%，较2016 年上升25个百分点。其中，泉州湾（晋江口）为劣四类水质，主要污染因子为活性磷酸盐和无机氮。
因此，晋江感潮河段金鸡闸至鲟埔段水质基本符合GB3097-1997《海水水质标准》中三类标准。
2.6.2环境空气质量现状
根据泉州市环境保护局网站上发布的《2019年2月泉州市城市空气质量通报》，2月份，我市13个县（市、区）环境空气质量综合指数范围为2.13-3.15，首要污染物主要为细颗粒物。空气质量达标天数比例平均为93.4%，环比下降5.4个百分点。空气质量降序排名：德化、永春、台商区、晋江、安溪、石狮、惠安、南安、开发区、鲤城（并列第9）、泉港、丰泽、洛江。
其中清濛开发区的环境空气质量情况如下：SO2浓度为0.008mg/m3、NO2浓度为0.019mg/m3、PM10浓度为0.039 mg/m3、PM2.5浓度为0.033mg/m3、CO浓度为1.1mg/m3、O3（8h）浓度为0.095mg/m3，因此，项目所处区域大气环境质量现状符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
2.6.3声环境质量现状
为了解项目区域噪声，建设单位委托福建合赢职业卫生评价有限公司于2018年7月13日对项目区域环境噪声进行了监测，监测布点示意图见附图3，监测报告见附件，监测结果详见表2.6-1。
表2.6-1  区域环境噪声监测结果一览表  

	监测时间
	点位名称
	噪声来源
	监测时间段
	Leq（dB(A)）

	
	
	
	
	测量值
	标准限值
	结果评价

	2018年
7月13日
(昼间)
	▲N1
	交通噪声
	09:40~09:50
	63.2
	70
	达标

	
	▲N2
	环境噪声
	09:43~09:53
	53.5
	60
	达标

	
	▲N3
	环境噪声
	09:50~10:00
	54.2
	60
	达标

	
	▲N4
	环境噪声
	10:05~10:15
	55.3
	60
	达标

	2017年
7月13日
(夜间)
	▲N1
	交通噪声
	22:30~22:40
	50.8
	55
	达标

	
	▲N2
	环境噪声
	22:42~22:52
	47.8
	50
	达标

	
	▲N3
	环境噪声
	22:55~23:05
	47.1
	50
	达标

	
	▲N4
	环境噪声
	23:08~23:18
	47.3
	50
	达标


根据2.6-1可知，项目区域环境噪声符合GB3096-2008《声环境质量标准》2、4a类标准。
三、主要环境问题及环境保护目标
3.1 主要环境问题
（1）运营期，废水排放对泉州经济技术开发区（清濛园区）污水处理厂及纳污水体的影响；
（2）运营期，机动车尾气、焊接烟尘、打磨粉尘、喷漆烤漆废气排放对周围大气环境的影响；
（3）运营期，项目维修设备噪声、车辆交通噪声及商业活动噪声对周围声环境的影响；
（4）运营期，固体废物若处置不当对周围环境的影响。
3.2 环境保护目标
（1）水环境保护目标：项目污水排放不影响泉州经济技术开发区（清濛园区）污水处理厂正常运行；晋江感潮河段金鸡闸至鲟埔段水质符合 GB3097-1997《海水水质标准》第三类水质标准；
（2）环境空气保护目标：项目所处区域环境空气符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；
（3）声环境保护目标：项目靠迎宾大道一侧区域声环境质量符合GB3096-2008《声环境质量标准》的4a类标准，其他区域声环境质量符合GB3096-2008《声环境质量标准》的2类标准；
项目位于泉州经济开发区迎宾大道通海文化广场，根据现场踏勘，项目北面隔迎宾大道为前店村，南面为晋江妙音寺，西面为北京现代汽车销售公司，东面为广汽丰田销售公司。晋江妙音寺不属于文物保护单位，因此，项目环境敏感目标主要为前店村居民宅，详见表3.2-1。
表3.2-1  项目环境保护目标一览表
	环境要素
	环境保护对象名称
	方位
	距项目边界
最近距离（m）
	规模
	环境质量目标

	水
环境
	晋江感潮河段金鸡闸至鲟埔段
	—
	——
	——
	GB3097-1997《海水水质标准》第三类水质标准

	
	泉州经济技术开发区（清濛园区）污水处理厂
	—
	——
	2万吨/日
	不影响污水处理厂正常运行

	大气
环境
	前店村居民宅
	北面
	80
	约80户，
约250人
	GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准

	声
环境
	前店村居民宅
	北面
	80
	约80户，
约250人
	GB3096-2008
《声环境质量标准》2类标准


四、工程分析
4.1 项目由来
泉州通海汽车销售服务有限公司位于泉州经济开发区迎宾大道通海文化广场，项目总投资2168万元，总用地面积19.235亩（约12823.33m2），总建筑面积23451m2。项目主要销售别克和雪佛兰两款汽车，年销售汽车约2000辆（其中雪佛兰800辆，别克1200辆），年维修汽车约10000（其中雪佛兰4000辆，别克6000辆）辆，年洗车约10000辆。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规规定，项目应当办理环境影响评价手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）及2018年修改单的有关规定，项目属于“四十、社会事业与服务业——114批发零售市场（其他）及126汽车、摩托车维修场所（涉及环境敏感区的；有喷漆工艺的）”类别，需编制环境影响报告表。因此，泉州通海汽车销售服务有限公司委托本环评单位编制该项目的环境影响报告表（详见附件：委托书）。本单位接受委托后，即派技术人员踏勘现场和收集有关资料并编写成报告表，供建设单位报环保主管部门审批。
4.2项目工程概况
4.2.1项目基本情况
（1）项目名称：通海汽车销售与维修项目。
（2）建设单位：泉州通海汽车销售服务有限公司。
（3）建设地址：泉州经济开发区迎宾大道通海文化广场。
（4）建设性质：新建。
（5）总投资：2168万元。
（6）建设规模：总用地面积19.235亩（约12823.33m2），总建筑面积23451m2，项目利用原有建筑，设有1座4F的1#办公综合大楼，用于别克的销售展厅及职员办公，建筑面积2892.6m2；1座4F的2#办公综合大楼，用于雪佛兰的销售展厅及职员办公，建筑面积2495.4m2；1座7F的汽车维修楼（建筑面积14648m2）；地下室共1F，建筑面积3040m2，1栋3F的附属楼，建筑面积375m2。
（7）职工人数及住宿情况：职工150人，其中3人住宿。
（8）工作制度：人均工作365天，每天10小时工作制。
（9）经营方案：项目年销售汽车约2000辆（其中雪佛兰800辆，别克1200辆），年维修汽车约10000（其中雪佛兰4000辆，别克6000辆）辆，年洗车约10000辆。
4.2 主要工程组成与生产设备
项目主要工程组成详见表4.2-1，主要设备详见表4.2-2。
表4.2-1  主要工程组成
	序号
	工程名称
	主要内容

	1
	主体工程
	展厅
	1#办公综合大楼1F、3F的北部（别克展厅），2#办公综合大楼1F、3F的北部（雪佛兰展厅）
	建筑面积约5388m2

	
	
	办公室
	1#办公综合大楼1~4F的南部、2#办公综合大楼1~4F的南部
	

	
	
	维修车间、清洗车间
	汽车维修楼的1~3F（别克与雪佛兰共用一个维修车间）
	建筑面积约6278m2

	
	
	新车停放区
	汽车维修楼的4~7F（别克与雪佛兰共用一个停放车间）
	建筑面积约8370m2

	2
	辅助工程
	食堂
	地下室的西部
	建筑面积约1000m2

	
	
	宿舍
	附属楼的2-3F
	建筑面积约225m2

	
	
	配电室
	附属楼的1F
	建筑面积约150m2

	3
	公用工程
	给水工程
	自来水厂自来水管网提供

	
	
	供电工程
	电力局供电管网统一供给

	
	
	停车场
	地下室的东部，停车位30个，建筑面积约2040m2

	
	
	
	地上停车场，机动车停车位50个

	4
	环保工程
	废水
	化粪池、洗车隔油沉淀池、污水管道

	
	
	废气
	地下室汽车尾气：地下室排风排烟系统；
焊接烟尘：焊接烟尘集尘器

打磨粉尘：设备配套的集尘系统
喷漆烤漆废气：4套过滤棉、2套活性炭吸附装置、1套UV光解、25m高排气筒
食堂油烟：油烟净化器、15m高排气筒

	
	
	噪声
	隔声门窗、减震垫

	
	
	固废
	垃圾收集桶、危险废物收集间、一般固废暂存间


项目主要设备详见表4.2-2。
表4.2-2  主要设备一览表
	序号
	设 备 名 称
	型号
	数量/台

	1
	外形修复机
	/
	1

	2
	CO2保护焊机
	/
	2

	3
	废气分析仪
	/
	1

	4
	大梁校正仪
	/
	1

	5
	空调冷媒液鉴别
	/
	1

	6
	汽车电池分析仪
	/
	1

	7
	扭力扳手
	/
	1

	8
	大风炮
	/
	1

	9
	压床
	/
	1

	10
	示波器
	/
	1

	11
	汽车诊断仪
	/
	1

	12
	汽车电脑分析仪
	/
	1

	13
	二柱举升机
	/
	1

	14
	汽车检测器
	/
	1

	15
	举升机
	/
	13

	16
	烤漆房
	/
	4

	17
	昂克雷空调专用维修工具一套
	/
	1

	18
	喷枪
	/
	4

	19
	别克英朗专用工具
	/
	1

	20
	MDI检测器
	/
	1

	21
	二柱举升机
	/
	1

	22
	双柱举升机
	/
	4

	23
	螺杆空压机
	/
	1

	24
	冷冻式干燥机（配6只过滤器）
	/
	1

	25
	拆胎机
	/
	1

	26
	定位仪
	/
	1

	27
	Midtronics蓄电池检测仪
	/
	1

	28
	新戴片整形机
	/
	1

	29
	门式液压举升机
	/
	1

	30
	高位运输器
	/
	1

	31
	气动、手动压力机
	/
	1

	32
	快速充电起动机
	/
	1

	33
	接油机
	/
	3

	34
	7.5KW变频排气电机
	/
	1

	35
	气动干磨设备
	/
	2

	36
	充电机
	/
	1

	37
	车间空压机
	/
	1

	38
	校正仪
	/
	4

	39
	四轮定位仪
	/
	1

	40
	举升机
	2D-UTY3.5FB2
	2

	41
	举升机
	2D-UTY3.5L-2X
	1

	42
	超声波喷油器清洗实验台
	/
	1

	43
	液压举升机
	/
	2

	44
	工控机
	PC-BOX
	2

	45
	交换机
	/
	1

	46
	雪佛兰M-CAR车型M300专用工具38件
	/
	1

	47
	2015车型雪佛兰新赛欧工具包
	/
	1

	48
	2015车型雪佛兰新科鲁兹工具包
	/
	1

	49
	专用工具扣款
	EN-52271
	1

	50
	专用工具扣款-
	迈锐宝XL
	1

	51
	专用工具扣款
	EN-52067-5-A
	1

	52
	2018年车型年雪佛兰K216科沃兹第二批11件套
	/
	1

	53
	探界者专用工具新车型
	/
	1


4.3主要原辅材料年用量
项目主要原辅材料用量见表4.3-1。
表4.3-1  项目主要原辅材料用量表
	主要原材料名称
	现用量
	新增用量
	预计总用量

	汽车零配件
	——
	9800套/a
	9800套/a

	汽车装饰材料
	
	150套/a
	150套/a

	汽车机油
	
	7600L/a
	7600L/a

	腻子粉
	
	0.2t/a
	0.2t/a

	汽车漆
	
	1.2t/a
	1.2t/a

	天那水
	
	0.3t/a
	0.3t/a

	焊丝
	
	60kg/a
	60kg/a

	汽车蜡
	
	50kg/a
	50kg/a


主要原辅材料理化性质如下：
项目拟采用油漆、天那水主要成分见表4.3-2、4.3-3。
表4.3-2  汽车油漆成分一览表   单位：%

	二甲苯
	乙酸正丁酯
	甲苯
	2-丁酮
	乙苯
	固份

	10
	10
	1
	1
	1
	77


表4.3-3  汽车油漆稀释剂（天那水）成分一览表   单位：%

	甲苯
	二甲苯
	乙酸丁酯
	乙苯
	溶剂油

	0.1
	25
	49.9
	5
	20


4.4 项目主要生产工艺流程
项目汽车修理、维护工艺流程主要包括机械维修、外观整修与汽车清洗、装饰，机械维修工序主要包括检车、拆卸、更换零部件以及调试等工序，外观整修主要包括整形、焊接、打底、打磨、喷漆以及烘烤等工序，主要生产及产污工序见图4.4-1~4.4-4。

[image: image1]
图4.4-1  项目工艺流程图（机械维修）
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4.4-2  项目工艺流程图（外观维修）

[image: image3]
图4.4-3  项目工艺流程图（汽车清洗）
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4.4-4  项目工艺流程图（汽车美容装饰）
（1）工艺说明
①汽车机械维修：待修车辆进场后先进行车辆检测，根据需要进行配件拆卸，再更换配件或机油后，组装调式后即可出场。
②外观维修：待修车辆进场后根据需要进行焊接、整形。将调制好的腻子（水+腻子粉）涂在需要喷漆处，并通过打磨使之平整。打磨主要为干磨，干磨是指在无水状态下对需整修部位进行打磨。打磨完的汽车进入烤漆房进行喷漆。项目采用烤漆房进行封闭式喷漆，喷漆完后，即进行烤漆，烘烤时间约为2~4小时。烤漆房供热采用电能供热，内部配备平铺式过滤毡，顶部核心配置高效过滤棉进行空气过滤，并配套“活性炭吸附装置+UV光解”处理喷漆烤漆废气。烤漆完的车辆，根据客户需要，采用抛光机将汽车蜡涂在汽车表面，抛光打蜡后的汽车即可出场。
③汽车清洗：待清洗车辆进入专用的清洗区后，用水进行清洗，清洗完成后即可出场。清洗废水排入隔油沉淀池进行预处理。
④汽车美容装饰：待装饰车辆进场后在专用的装饰区进行装饰，装饰完即可出场。
（2）产污染环节说明
①废水：项目废水主要为车辆清洗废水以及职工顾客生活污水。
②废气：项目废气主要为焊接烟尘、打磨粉尘、喷漆烤漆废气。
③噪声：项目维修过程，各类维修设备运行过程产生的机械噪声。
④固废：项目维修过程产生的废机油、废车胎、废零件、废装饰材料等，烤漆房更换的废过滤棉、废活性炭，废水隔油沉淀过程产生的废油及污泥，以及职工生活垃圾。
4.5 污染源分析
4.5.1 水污染源分析
（1）生产用水及排水
项目打底过程需要用水与腻子粉进行调制成糊状，根据建设单位提供的资料，项目腻子粉用量为0.15t/a，腻子调配用水量为0.15t/a，该部分水在后续工序中蒸发，不产生废水。
参考《福建省地方标准——行业用水定额》（DB35/T772-2013）表6第三产业用水定额，洗车用水定额为轿车及小型车220L/（辆.次），根据建设单位提供的资料，项目年清洗车辆约为10000辆，则项目洗车用水量约为2200t/a（6.027t/d），废水排放量取用水量的90%，则洗车废水排放量为1980t/a（5.425t/d）。根据“中国污水处理工程网”发布的《洗车废水水质》（2012年4月12日），洗车废水主要污染物为石油类及悬浮物（SS），其他有机物等污染指数较低，水质情况大体为CODcr：244～516mg/L，BOD5：34.2～85 mg/L，石油类：2～7.4 mg/L，SS：89～206mg/L。本评价洗车废水水质取CODcr：550mg/L，BOD5：100 mg/L，石油类： 10mg/L，SS：250mg/L。
（2）生活污水
项目生活用水主要为职工生活用水及顾客生活用水。参考GB50015-2003《建筑给排水设计规范》（2009年版），DBJ/T 13-127-2010《福建省城市用水量标准》，DB35/T772-2013《福建省行业用水定额》等相关内容，结合项目设计方案及当地状况，项目不住厂职工生活用水定额取50L/人•d，住厂职工生活用水定额取150L/人•d，顾客生活定额取20 L/人•次。项目职工人数为150人，其中住厂3人，平均接待顾客人数约100人次/d，则项目生活用水用量为9.8t/d。项目年运行365天，生活用水量为3577t/a。生活污水按用水量80%计算，则生活污水排放量为2861.6t/a（7.84 t/d）。参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月），项目生活污水水质情况大体为：CODCr：400mg/L、BOD5：200mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：25mg/L。
项目洗车废水经隔油沉淀处理后与生活污水一起经化粪池处理达GB26877-2011《汽车维修业水污染物排放标准》表2 新建企业水污染物排放浓度限值（间接排放限值）后通过市政排污管网汇入泉州经济技术开发区（清濛园区）污水处理厂统一处理，污水处理厂尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准。项目水平衡图见图4.5-1，废水产生和达标排放情况见表4.5-1。
表4.5-1  项目废水污染物浓度及排放量
	污染因子
	废水量
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	石油类

	洗车废水
	浓度（mg/L）
	——
	550
	100
	250
	——
	10

	
	产生量（t/a）
	1980
	1.089
	0.198
	0.495
	——
	0.0198

	生活污水
	浓度（mg/L）
	——
	400
	200
	200
	25
	——

	
	产生量（t/a）
	2861.6
	1.110
	0.555
	0.555
	0.069
	——

	综合废水
	浓度（mg/L）
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	
	产生量（t/a）
	4841.6
	2.199
	0.753
	1.05
	0.069
	0.0198

	符合GB26877-2011表2间接排放限值
	浓度（mg/L）
	——
	300
	150
	100
	25
	10

	
	排放量（t/a）
	4841.6
	1.45
	0.73
	0.48
	0.12
	0.048

	符合GB18918-2002表1一级A标准
	浓度（mg/L）
	——
	50
	10
	10
	5
	1

	
	排放量（t/a）
	4841.6
	0.242
	0.048
	0.048
	0.0242
	0.0048



[image: image5]
图4.5-1  项目水平衡分析图      单位：m3/a
4.5.2 大气污染源分析
项目废气主要来源于机动车尾气、焊接烟尘、打磨粉尘、喷漆烤漆废气和食堂油烟。
（1）机动车尾气
项目设置80个机动车停车位，其中地面停车位50个，地下停车位30个。类比《海淀医院扩建工程》环评案例分析（国家环境保护局环境工程评估中心）中对停车场的调查和测试结果，单车排放因子为：CO为0.480g/min、THC为0.207g/min、NOX为0.014g/min。项目每辆车在停车场内发动机运行时间取5min，每小时车辆出入频度按车位60%计，车库出入车辆10小时/天计，计算出地上、地下停车场车辆尾气污染物排放量，详见表4.5-2。

表4.5-2  停车场车辆尾气污染物排放量一览表
	污染因子
停车场
	CO
	THC
	NOX

	地下停车场（kg/h）
	0.0432
	0.0187
	0.0013

	地上停车场（kg/h）
	0.072
	0.0311
	0.0021

	合计（kg/h）
	0.1152
	0.0498
	0.0034

	合计（t/a）
	0.042
	0.018
	0.0012


（2）焊接烟尘
本项目外形维修焊接采用二氧化碳气体保护焊机，采用铜丝作为焊材，焊接过程会产生少量焊尘。参考《焊接车间环境污染及控制技术进展》（《上海环境科学》），二氧化碳保护焊在施焊时每分钟的发尘量和熔化每千克焊接材料的发尘量，具体见表 4.5-3，本项目焊丝采用实芯焊丝，则发尘量按最大发尘量8g/kg，施焊时发尘量按650mg/min计算。
表4.5-3  各种焊接方法的发尘量一览表
	焊接方法
	焊接材料
	施焊时发尘量（mg/min）
	焊接材料的发尘量(g/kg)

	二氧化碳焊
	实芯焊丝(直径1.6mm)
	450～650
	5～8

	
	药芯焊丝(直径1.6mm)
	700～900
	7～10


项目焊丝用料为60kg/a，年平均焊接时间为60h/a，则项目焊接烟尘产生量为0.00234t/a（0.039kg/h），焊接烟尘采用焊接烟尘净化器进行净化，收集效率按50%计，则焊接烟尘的排放量为0.00117t/a，排放速率为0.02kg/h，排放方式为无组织排放。
（3）干磨粉尘
项目维修打磨过程，部分工序干磨，干磨过程将产生粉尘，根据建设单位提供的资料，打磨粉尘产生量按腻子粉用量的1%计算，项目腻子粉用量为0.2t/a，则项目干磨粉尘产生量为0.002t/a，干磨工序按平均年50小时计算，干磨粉尘经设备配套的集尘系统进行收集处理，收集效率按60%计，则干磨粉尘的排放量为0.0008t/a，排放速率为0.016kg/h，排放方式为无组织排放。
（4）喷漆烤漆废气
项目设置4座烤漆房。烤漆房供热采用电能供热，内部配备平铺式过滤毡，顶部核心配置高效过滤棉进行空气过滤。项目4座烤漆房均为密闭式，每座烤漆房的喷漆烤漆废气经各自配套的滤棉处理，再每2座喷漆烤漆废气统一引入一套活性炭吸附装置处理，经活性炭吸附后的废气排入汽车维修楼顶楼的1套UV光解装置净化处理。
在喷漆过程中，油漆在高压下由喷枪喷出而雾化，其中大约70%（上漆率）可以附着在产品表面构成漆膜，其余30%则散逸在空气中，形成过喷漆雾。根据“4.3项目维修设备及维修原辅材料”中项目油漆成分组成，项目喷漆固份为油漆量的77%，则漆雾总产生量为0.2772t/a。根据“4.3项目维修设备及维修原辅材料”中项目油漆、天那水成分组成，喷漆、烤漆过程中溶剂按全部挥发计算，则非甲烷总烃总产生量为0.576t/a，其中甲苯产生量为0.0123t/a，二甲苯产生量为0.195t/a，乙酸丁酯产生量为0.2697 t/a，苯系物产生量为0.2343t/a。
项目每座喷漆房废气处理设施配套风量均为4000m3/h，过滤棉及活性炭吸附装置对漆雾（颗粒物）处理效率按80%计算，活性炭吸附装置对有机废气处理效率按60%计算，UV光解对有机废气处理效率按60%计算，项目每座喷漆烤漆工作时间按年工作400小时计算，考虑喷漆、烤漆工序存在同时作业的情况，本评价喷漆烤漆废气速率按年工作小时的平均值计算，按每座烤漆房的油漆用量相同进行计算。项目废气排放情况见表4.5-4。
表4.5-4  项目喷漆烤漆废气产生及排放情况一览表
	污染因子
	产生量
t/a
	产生速率kg/h
	排放量
t/a
	排放速率
kg/h
	排放浓度mg/m3
	消减量
t/a

	漆雾
（颗粒物）
	0.2772
	0.35
	0.05544
	0.03465
	2.16
	0.22176

	非甲烷总烃
	0.576
	0.72
	0.09216
	0.0576
	3.6
	0.4838

	苯系物
	0.2343
	0.29
	0.0375
	0.023
	1.46
	0.1968

	其中
	甲苯
	0.0123
	0.015
	0.002
	0.0013
	0.078
	0.0103

	
	二甲苯
	0.195
	0.24
	0.0312
	0.02
	1.22
	0.1638

	乙酸丁酯
	0.2697
	0.084
	0.043
	0.027
	1.68
	0.2267


（5）食堂油烟废气
项目设有食堂，食堂燃料采用液化气，其主要成分为丙烷和丁烷，燃烧后的产物
为二氧化碳和水，属于清洁能源，基本不会对周围环境造成影响。环境空气污染主要来源于烹饪过程产生的油烟废气。
参考论文《中国城乡居民食品消费现状及变化趋势》（《中华流行病学杂志》 2005年7月第26卷第7期 翟凤英等）的研究成果：“居民平均每标准人日食用油摄入量为42g。”油烟挥发取摄入油量的2%，项目就餐人数按80人计，年工作300天，计算项目油烟废气量为20.16kg/a。
项目设置2个基准灶台，单个基准灶台风量为2000 m3/h，总风机风量为4000 m3/h，食堂每天工作时间按4小时计，则油烟废气产生浓度4.2mg/m3。食堂油烟经集气罩收集后经机械式油烟净化器（油烟去除率≥60%，本评价按60%计算）对油烟废气进行处理，并经排气筒排放，处理后油烟废气的排放量为8.064kg/a，排放浓度为1.68mg/m3。
4.5.3 噪声污染源分析
项目运营期主要的噪声源为设备噪声、进出车辆交通噪声以及社会生活噪声。
（1）设备噪声
项目设备噪声源主要为汽车维修及清洗过程、压床、烤漆房、气动干磨设备等设备运营产生的噪声，主要噪声设备1米处噪声级详见表4.5-5。
表4.5-5  主要设备噪声源强一览表
	序号
	设备名称
	数量
	单台设备声级Leq[dB(A)]

	1
	压床
	1
	70-80

	2
	气动干磨设备
	2
	70-80

	3
	烤漆房
	4
	70-85


（2）车辆交通噪声 

项目运营期，进出项目的汽车行驶、鸣笛等过程产生间歇性交通噪声，车型小、车流量较小、车速慢，交通噪声源强相对不高。单台汽车怠速行驶噪声为 59~76dB(A)，汽车正常行驶噪声一般为 61~70dB(A)，汽车鸣笛噪声一般为 78~84dB(A)。
（3）社会生活噪声
项目运营期，商业、办公等活动将产生各种社会生活噪声。其中员工办公生活噪声大多不超过65dB，通过楼板、墙壁及门窗的阻隔基本可消除其影响。而展厅内的人声喧哗、高音喇叭等，最大声级可达100dB以上，若管理不善将严重干扰附近居民的正常生活。在加强管理的情况下，展厅商业噪声主要由人群噪声构成，一般声级在75dB（A）左右。
4.5.4 固体废物
项目运营期固体废物主要分为危险废物、一般固废及原料空桶。
（1）原料空桶
项目原料空桶主要为油漆空桶、天那水空桶。根据原料的用量和原料桶的容量计算，可得原料空桶的产生量约150个/年。项目油漆空桶、天那水空桶由生产厂家回收并重新使用，符合《固体废物鉴别标准  通则》（GB34330-2017）中“6不作为固体废物管理的物质——6.1以下物质不作为固体废物管理——a)任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”要求，不作为固体废物管理，也不属于危险废物，但建议应按照危险废物的要求进行收集、储存、运输。
（2）危险废物
项目危险废物主要为汽车修理过程产生的废机油，隔油沉淀定期清理出来的废油、油泥，以及更换的废活性炭、过滤棉。根据建设单位提供的资料，项目维修过程收集废机油量约为0.5t/a，隔油沉淀清理出的废油及油泥量约为0.2 t/a，过滤棉更换量约为0.5t/a。活性炭对有机废气的吸附容量为0.3-0.4kg/kg（活性炭），本评价按0.3kg/kg（活性炭）计算，项目有机废气去除量约0.576t/a，则废活性炭产生量约1.92t/a。项目危险废物分类收集至危险废物暂存间后，委托有危险废物处置资质单位进行处置。
项目的废矿物油、废油、油泥目前已与晋江市务实环保科技有限公司签订危废处理协议（见附件）。
表4.5-6  危险废物汇总表
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量
（吨/年）
	产生工序及装置
	形态
	主要
成分
	有害成分
	产废
周期
	危险
特性
	污染防治措施

	废机油
	HW08废矿物油 与含矿物
油废物
	900-214-08
	0.5
	维修
	液态
	废矿物油
	矿物油
	一天
	T
	委托晋江市务实环保科技有限公司处理

	废油、油泥、
	HW08废矿物油 与含矿物
油废物
	900-210-08
	0.2
	隔油沉淀
	固态
	废油、污泥
	矿物油
	三个月
	T
	

	废活性炭
	HW49其他废物
	900-041-49
	1.92
	喷漆烤漆
	固态
	活性炭、有机物、油漆固份
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、苯系物、乙酸丁酯
	三个月
	T
	委托有资质的单位进行处理

	废过滤棉
	HW49其他废物
	900-041-49
	0.5
	喷漆烤漆
	固态
	过滤棉、有机物、油漆固份
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、苯系物、乙酸丁酯
	三个月
	T
	


（3）一般固废
项目一般废物主要为维修及装饰过程产生的固体废物。
项目维修及装饰过程产生的固体废物主要有废车胎、废零件及废座垫、脚垫等，根据建设单位提供的资料，该部分固废产生量约10.0t/a，分类收集后由外单位回收利用。
（4）生活垃圾
项目不住厂职工生活垃圾按0.5kg/d，住厂职工生活垃圾按1.0kg/d，顾客生活垃圾按0.2kg/次计算，项目职工人数为150人，其中3人住厂，每天接待顾客100人次，则项目生活垃圾产生量为96.5kg/d（35.223t/a），分类收集后由环卫部门统一清运。
五、施工期环境影响
项目展厅、维修车间已建设完成。本环评不对项目施工期环境影响进行分析。
六、运营期环境影响
6.1 水环境影响
项目洗车废水经隔油沉淀池预处理后与生活污水排入化粪池处理，经化粪池处理达GB26877-2011《汽车维修业水污染物排放标准》表2 新建企业水污染物排放浓度限值（间接排放限值）后通过市政排污管网汇入泉州经济技术开发区（清濛园区）污水处理厂污水处理厂统一处理，处理后的尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准后排入晋江感潮河段金鸡闸至鲟埔段。在污水处理设施稳定运行并达标排放的情况下，项目废水排放对纳污水体的水质影响较小。
6.2 大气环境影响
6.2.1大气环境影响分析
（1）机动车尾气
项目地面停车场仅50个车位，汽车在项目范围内行驶距离较短，且露天空旷条件很容易扩散，因此产生的汽车尾气量不大并可迅速扩散，对周围环境空气质量不会产生显著影响。
项目地下车库仅30个车位，且配有机械排风、排烟系统，车库内的汽车尾气通过机械通风系统排放，对周围大气环境影响较小。
（2）焊接烟尘 

根据工程分析，项目焊接量较小，焊接烟尘排放量较小，经焊接烟尘净化器净化处理后对车间及周边环境影响较小。
（3）打磨粉尘
根据工程分析，项目干磨粉尘排放量较小，经设备配套的集尘系统收集处理后对车间及周边环境影响较小。
（4）喷漆烤漆废气
项目每座烤漆房的喷漆烤漆废气经各自配套的滤棉处理，再每2座喷漆烤漆废气统一引入一套活性炭吸附装置处理，经活性炭吸附后的废气排入汽车维修楼顶楼的1套UV光解装置净化处理，最后经25m高排气筒排放，漆雾（颗粒物）排放符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准，甲苯、二甲苯、乙酸丁酯、苯系物、非甲烷总烃排放执行DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》中涉涂装工序的其他行业标准，对周边环境影响较小。
表6.2-1  喷漆烤漆废气达标分析一览表
	污染因子
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3
	达标情况

	
	项目排放
	标准
	项目排放
	标准
	


	漆雾
（颗粒物）
	0.03465
	≤7.225*
	2.16
	≤120
	达标

	非甲烷总烃
	0.0576
	≤10.3
	3.6
	≤60
	达标

	苯系物
	0.023
	≤6.6
	1.46
	≤30
	达标

	甲苯
	0.0013
	≤2.2
	0.078
	≤5
	达标

	二甲苯
	0.02
	≤2.2
	1.22
	≤15
	达标

	乙酸丁酯
	0.027
	≤3.65
	1.68
	≤50
	达标


*注：项目排气筒无法高出周边200米范围建筑物5米以上，排放速率按标准要求50%执行。
（5）油烟废气
项目油烟废气经油烟净化设备处理后，通过15米高排烟管道排放，净化设施最低去除率达60%以上，处理后烟气浓度符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的小型标准，对周围大气环境影响较小。
6.2.2预测分析
（1）估算模式预测
为了预测项目运营后对周边大气环境的影响程度，本评价根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式（AERSCREEN），估算项目在采取相应废气污染防治措施后，废气排放对周边大气环境污染物浓度的贡献值。

表6.2-2   有组织排放点源估算模式参数一览表
	点源
	污染物
	排气筒
高度
	排气筒内径
	废气量
	排放
工况
	污染源强

	符号
	/
	H
	D
	Q
	Cond
	Q

	单位
	/
	m
	 m
	m3/h
	 /
	kg/h

	喷漆烤漆废气
	颗粒物
	25
	0.4
	16000
	正常
	0.03465

	
	非甲烷总烃
	
	
	
	
	0.0576

	
	苯系物
	
	
	
	
	0.023

	
	甲苯
	
	
	
	
	0.0013

	
	二甲苯
	
	
	
	
	0.02

	
	乙酸丁酯
	
	
	
	
	0.027


注：由于无相关标准对苯系物的环境质量进行相关规定，因此，本项目不对苯系物产生的

环境影响进行预测。

表6.2-3  无组织排放点源估算模式参数一览表
	面源名称
	污染物
	面源
长度
	面源
宽度
	面源初始排放高度
	排放工况
	污染源强

	符号
	/
	D
	V
	H
	Cond
	Q

	单位
	/
	 m
	m
	m
	/
	kg/h

	汽车维修楼1F
	颗粒物*
	99.9
	21
	5
	正常
	0.036


*注：项目焊接烟尘及打磨粉尘同处于2#汽车维修楼1F，且排放同种污染物，因此，本次预测时按焊接烟尘及打磨粉尘排放速率叠加预测。
本项目废气正常排放时各污染物距源中心下风向最大落地浓度增量及浓度占标率估算结果见表6.2-4，最近的敏感目标处落地浓度增量及浓度占标率估算结果表6.2.5。
表6.2-4  项目废气估算统计结果一览表（最大落地浓度处）
	污染源
	污染因子
	最大落地浓度
（mg/m3）
	占标率
（%）
	最大值出现距离（m）
	D10%

	有组织
	喷漆烤漆废气
	颗粒物
	0.0223
	2.47
	51
	未出现

	
	
	甲苯
	0.000835
	0.14
	
	未出现

	
	
	二甲苯
	0.0129
	2.14
	
	未出现

	
	
	非甲烷总烃
	0.0037
	1.85
	
	未出现

	
	
	乙酸丁酯
	0.0174
	5.78
	
	未出现

	无组织
	汽车维修楼1F
	颗粒物
	0.0708
	7.87
	51
	未出现


表6.2-5  项目废气估算统计结果一览表（最近敏感目标处）
	污染源
	污染因子
	落地浓度
（mg/m3）
	占标率
（%）
	最近敏感目标距离（m）*

	有组织
	喷漆
烤漆废气
	颗粒物
	0.0172
	1.91
	80

	
	
	甲苯
	0.000644
	0.11
	

	
	
	二甲苯
	0.00992
	1.65
	

	
	
	非甲烷总烃
	0.0285
	1.43
	

	
	
	乙酸丁酯
	0.0134
	4.46
	

	无组织
	汽车维修楼1F
	颗粒物
	0.0693
	7.70
	60


*注：最近敏感目标距离分别按2#汽车维修楼1F、喷漆烤漆废气排气筒与东侧的居民楼距离计算。
根据上表预测结果，项目废气有组织及无组织排放，最大落地浓度及占标率均较低，最近敏感目标处最大落地浓度及占标率均较低，对周边环境影响较小。
（2）大气环境防护距离计算
大气环境防护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。大气环境防护距离范围内不应有长期居住的人群。
本次评价选取以汽车维修楼1F为项目无组织废气面源，影响预测因子为颗粒物。采用Screen3中的环境防护距离进行估算，预测因子颗粒物无组织排放不会造成厂界浓度超标，无超标点。大气环境防护距离计算结果为0m，不需要设置大气环境防护距离，见表6.2-6。
表6.2-6  大气环境防护距离计算结果一览表
	面源名称
	环境质量标准
（mg/m3）
	污染物
	排放速率（kg/h）
	大气环境防护距离（m）

	汽车维修楼1F
	0.9
	颗粒物
	0.036
	0


（3）卫生防护距离计算
卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离，卫生防护距离范围内不应设置居住性建筑物。检索相关资料，项目所属行业尚未制定卫生防护距离要求，项目无组织排放污染物主要为颗粒物，根据无组织废气及其污染物排放的特点，本评价依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定的方法及当地的污染物气象条件计算项目卫生防护距离，其计算公式具体如下：
[image: image6.png]3o

%(ELG +0.25:%)"9 12




 式中：Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。
Cm—标准浓度限值，mg/m3；
L—工业企业所需卫生防护距离，m；
r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r =（S/π）0. 5；
A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表6.2-7查取。
表6.2-7  卫生防护距离计算系数
	计算系数
	工业企业在地区近五年平均风速m/s
	L≤1000 m
	1000＜L≤2000 m
	L＞2000 m

	
	
	工业企业大气污染源构成类别注

	
	
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	A
	＜2
2~4

＞4
	400
700

530
	400
470

350
	400
350

260
	400
700

530
	400
470

350
	400
350

260
	80
380

290
	80
250

190
	80
190

110

	B
	＜2
＞2
	0.01
0.021
	0.015
0.036
	0.015
0.036

	C
	＜2
＞2
	1.85
1.85
	1.79
1.77
	1.79
1.77

	D
	＜2
＞2
	0.78
0.84
	0.78
0.84
	0.57
0.76

	注：工业企业大气污染源分为三类
I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者；
II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的三分之一，或是虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定；
III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应批指标确定者。


项目无组织排放废气均定为II类。项目所在地区全年平均风速3.3m/s，无组织排放单元等效半径按喷漆晾干区进行等效换算。卫生防护距离计算结果见表6.2-8。
表6.2-8  卫生防护距离计算结果
	污染源
	污染物
	Qc

(kg/h)
	A
	B
	C
	D
	L

(m)
	卫生防护距离计算值(m)
	卫生防护距离(m)

	汽车维修楼1F
	颗粒物
	0.036
	470
	0.021
	1.85
	0.84
	12.283
	1.562
	50


按GB/T3840-91规定，L值为100以内时，极差为50m；超过100m，小于或等于1000m时，极差为100m；超过1000m以上，极差为200m。采用趋近法计算L值，按最大Qc/Cm计，则项目卫生防护距离L值为项目汽车维修楼边界外半径50m范围（卫生防护距离范围见附图2）。
据现场踏勘，项目卫生防护距离范围内无居民区等大气环境敏感目标，符合卫生防护距离相关规定的要求，在今后的规划和建设中该范围内不得新建学校、医院、居住区等环境敏感目标。
6.3 声环境影响
6.3.1设备噪声
（1）噪声源强
项目设备噪声源主要为汽车维修、清洗过程压床、烤漆房、气动干磨设备等设备运营产生的机械噪声，源强约为70~85 dB(A)。这些设备均为位于维修车间内，属室内声源。生产设备采取防振、减震、安装隔声门窗等措施，噪声可降噪15－20dB(A)。本项目取值15dB(A)。
（2） 预测模式
噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据本工程噪声源和环境特征，预测过程中对于屏障衰减只考虑厂房等围护结构造成的传声损失。本评价选用室内声源等效室外声源声功率级计算、点源衰减模式和噪声合成模式进行预测，具体预测模式如下：
A.室内声源等效室外声源声功率级计算
1）计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：
[image: image7.png]2 .4
R




式中：LP1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级；
      Lw—某个声源的倍频带声功率级；
      r—室内某个声源与靠近围护结构处的距离；
      R—房间常数；Q—方向因子。
2） 计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：
[image: image8.png]L(D) :mlg[im“""']
a




3） 计算出室外靠近围护结构处的声压级：
[image: image9.png]Ly () =L, (1) —(TL, +6)




4） 将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声(S)处的等效声源的倍频带声功率级：
[image: image10.png]L, =L,(1)+10gS




式中：S—透声面积，m2。
5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。
B.点源衰减模式：Lr=L0－20lg(r/r0)

式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)；
      L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)；
      r —关心点距离噪声源距离，m；
      r0 —声级为L0点距声源距离，r0=1m。
C.噪声合成模式：

[image: image11.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

N

i

L

eqg

Ai

L

1

1

.

0

10

lg

10


式中：Leqg——预测点的噪声贡献值，dB(A)；
LA,i——第i个声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)；
N——声源个数。
（3）预测结果
采取上述预测方法，得出该项目昼间边界噪声预测结果，见表6.3-1。
表6.3-1  昼间各边界噪声预测结果
	预测点
	昼间

	
	预测值dB(A)
	标准值dB(A)
	达标情况

	西侧厂界
	55.35
	≤60
	达标

	北侧厂界
	42.95
	≤70
	达标

	东侧厂界
	54.0
	≤60
	达标

	南侧厂界
	55.35
	≤60
	达标


项目夜间不生产，由表6.3-1可知，本项目北面临迎宾大道一侧边界环境噪声排放可符合GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》的4类标准，其余侧边界环境噪声排放可符合GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准。
（2）车辆交通噪声 

项目运营期进出场的汽车行驶、鸣笛等过程产生间歇性交通噪声，车型小、车流量较小、车速慢，交通噪声源强相对不高，应加强对进出项目区域车辆以及停车位的管理。项目区内禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启运和怠速，规范停车场的停车秩序，进入停车场的车辆限速行驶，车辆进出停车库严格禁鸣喇叭，再加上项目区内广植乔木，可以有效降低车辆噪声，减少车辆行驶噪声对周边环境影响。
（3）社会生活噪声
项目社会生活噪声主要是办公及展厅商业噪声。项目员工办公生活噪声大多不超过65dB，通过楼板、墙壁及门窗的阻隔基本可消除其影响。项目投入使用后应加强管理，限制项目商业噪声源，尤其应限制使用高音喇叭招揽生意。在加强管理的情况下，展厅商业噪声主要由人群噪声构成，一般声级在75dB（A）左右，经墙体、绿化带阻隔及空间距离衰减后，对周围环境影响较小。
6.4 固体废物
（1）废原料空桶
项目油漆及天那水空桶暂存于危废暂存间，并定期由生产厂家回收利用。采取以上措施后，项目废原料空桶不会对周边环境产生二次污染。
（2）危险废物
①危废暂存间环境影响分析
项目已设置危废暂存间用于暂存项目危险废物，危废暂存间设置于汽车维修楼1F西侧，采用密闭设置，具有防雨、防渗、防扬散、防流失的特性。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的建设要求，项目设置的危废暂存间选址较为合理。项目危险废物暂存间设置面积为20m2，可满足项目危险废物暂存要求。
②危险废物运输过程环境影响分析
项目废活性炭及废过滤棉，废机油，隔油沉淀池定期清理出来的废油、油泥，运输至危废暂存间的距离较短，且均由铁桶贮存，运输过程产生散落的可能性很小，且发生泄漏时，可及时清理至铁桶内，可避免吹散或混入生活垃圾对外环境产生影响。
（3）一般固废
项目的一般固体废物主要为汽车维修及装饰固废与职工生活垃圾，若未及时清理将对周边及场区环境造成不良的影响。项目于汽车维修楼1F西侧设置一般固废暂存间，面积为25m2，采用密闭设置，具有防雨、防渗、防扬散、防流失的特性。项目汽车维修及装饰固废，分类收集后出售给外单位回收综合利用。
项目在场区内已设置足够数量的垃圾筒收集生活垃圾，并由环卫部门负责定期统一清运。因此，在采取以上措施后，项目一般固体废物可得到妥善处置，对周围环境影响较小。
七、退役期环境影响
项目退役期的环境影响主要有以下两方面：
（1）废弃设备未妥善处理造成的环境影响。
（2）废弃原料未妥善处置造成的环境影响。
退役期环境影响的防治措施：
（1）企业退役后，妥善处理设备，其设备应遵循以下两方面原则：
① 在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相关行业。
② 在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当前国家产业政策和地方政策中的一种，即应予以报废，设备可按废品出售给回收单位。
（2）原材料均可出售给其他企业，对环境无影响。
（3）退役后，若该选址不再作为其他用途，应由该企业负责进行生态修复，使生态状况得到一定的修复，防止因土壤裸露而造成水土流失。只要按照上述的办法进行妥善处置，本项目在退役后，不会遗留潜在的环境影响问题，不会造成新的环境污染危害。
八、环境风险分析
8.1评价依据

项目运营期主要危险物质为油漆、天那水，以及危险废物（废机油，废油、油泥，废活性炭、过滤棉）。
表8.1-1  项目危险废物储存量及成分一览表
	危险物质名称
	最大储存量t
	主要成分
	主要成分最大储存量t
	储存位置

	硝基漆
	0.4
	二甲苯10%
	0.04
	仓库

	
	
	乙酸正丁酯10%
	0.04
	

	
	
	甲苯1%
	0.004
	

	
	
	2-丁酮1%
	0.004
	

	
	
	乙苯1%
	0.004
	

	
	
	固体成分77%
	0.308
	

	稀释剂
	0.1
	甲苯0.1%、二甲苯25%、乙酸丁酯49.9%、乙苯5%、溶剂油20%
	0.1
	

	废机油
	0.5
	废机油
	0.5
	危险废物暂存间

	废油、油泥
	0.2
	废机油
	0.2
	

	废活性炭
	1.92
	废活性炭、有机废气
	1.92
	

	过滤棉
	0.5
	废过滤棉、漆雾
	0.5
	

	注：本次评价危险废物最大储存量按最大产生量计。


检索《建设项目环境风险评价技术导则HJ169-2018》附录B，同时参考《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），列入风险物质的主要为硝化纤维素、乙酸乙酯、二甲苯、异丙醇，各风险物质与其临界量比值详见下表：

表8.1-2  项目风险物质与临界量比值一览表
	风险成分
	最大储存量t
	临界量
	比值（Q）
	临界量来源

	二甲苯
	0.065
	10
	0.0065
	GB18218-2018表1

	甲苯
	0.0041
	10
	0.00041
	HJ169-2018附录B

	2-丁酮
	0.004
	10
	0.0004
	

	乙苯
	0.009
	10
	0.0009
	

	合计
	——
	——
	0.00821
	——


根据上表计算结果，项目Q<1。根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录C中C1危险物质及工艺危险性（P）分级要求，Q<1时，项目环境风险潜势为I。
表8.1-3  评价工作等级划分
	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


根据上表，项目环境风险评价等级为简单分析，因此，本次环境风险评价工作主要在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
8.2环境敏感目标概况

项目环境敏感目标主要为周边的居民区，详见下表：
表8.2-1  环境敏感目标一览表
	环境敏感目标
	规模
	相对方位、最近距离

	前店村居民宅
	约80户，约250人
	N，80m


8.3 环境风险识别
（1）物质危险性识别
本项目涉及到的化学品主要为油漆和稀释剂，均属低毒易燃物质，涉及的危险废物为废机油，隔油沉淀定期清理出来的废油、油泥，以及更换的废活性炭、过滤棉，均为低毒物质。
（2）风险事故分析
本项目使用的油漆、稀释剂等均采用桶装包装，集中贮存于涂料仓库中，一般情况下，发生泄漏的概率较小。但若管理不善，可能由于包装物、容器破损或受外因诱导时，会引发涂料仓库内的物质泄漏，甚至引发火灾。

危险废物（废机油，废油、油泥，废活性炭、过滤棉）正常情况下储存于专用容器后于危险废物仓库中暂存，但若储存或管理不当，可能导致危险废物泄漏。

8.4 环境风险分析
本项目所用的汽车漆及配套的天那水由供货厂家负责运送到厂，到厂后有专用储存区并有专人负责管理。风险事故主要为生产运营过程发生的泄漏、火灾、爆炸事故。
生产过程中产生的因储存或操作不当，可能导致油漆、天那水及柴油泄漏而造成火灾及爆炸等事故，将对厂内职工人身安全、周围环境等造成一定影响。但项目风险物质储存量均很小，在加强厂区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，项目环境风险在可接受的范围内。
8.5 预防措施
为预防和控制突发泄漏、火灾、爆炸事故，项目应做好以下措施：
（1）油漆、天那水运输过程须避免严重撞击、摩擦，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。
（2）存储容器必须密闭包装，严禁滴漏，入库时，应有完整、准确、清晰的产品包装标志、检验合格证和说明书。
（3）油漆、天那水存放场所必须标明醒目的易燃、有毒标志，并远离热源和火种。
（4）油漆、天那水应储存于阴凉、通风的库房，其炎热季节库温不得超过25℃，并采用防爆型照明、通风设施。
（5）加强安全管理，由专人负责，并在存放点配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备，储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
8.6 应急处置
当发生泄露、火灾、爆炸等事故时，应首先组织人员疏散，在确保安全的前提下，尝试进行以下应急处理措施：
① 泄漏应急措施
尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。发生泄漏时可用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。对污染地带沿地面加强通风，蒸发残液，排除蒸气，更换受污染的土壤，严禁明火接近泄漏现场。
②火灾、爆炸应急措施
灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。
可燃物与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。应于上风向灭火，并尽可能将容器从火场移至空旷处，喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。
③急救措施
皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，并迅速就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，并迅速就医。食入：尽快彻底洗胃，并迅速就医。
8.7 风险分析结论
本项目在加强厂区防火管理、完善预防措施基础上，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。
九、污染治理措施评述
9.1 水污染治理措施
（1）排污方案
项目洗车废水经隔油沉淀池预处理后与经生活污水排入化粪池处理，经化粪池处理达GB26877-2011《汽车维修业水污染物排放标准》表2 新建企业水污染物排放浓度限值间接排放限值后通过市政排污管网汇入泉州经济技术开发区（清濛园区）污水处理厂统一处理，经污水处理厂处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准后最终排入晋江感潮河段金鸡闸至鲟埔段。
（2）废水治理措施可行性分析
隔油沉淀池是在普通隔油池中设倾角为45°的斜板进行油分上浮分离及与重油、杂质下沉分离的含油废水处理构筑物。废水通过水泵控制流速，以较小流速从隔油沉淀池一端进入，在流动过程中，密度小于水的油粒上升至水面，水从隔油池的另一端下部流出，密度大的沉降于池底。隔油池顶部设置检查井，定期收集隔油池内的浮油并将其导出池外。
化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。参照《城镇生活源产排污系数手册》并结合当地情况，经化粪池处理后主要水污染物CODCr、BOD5、SS的去除率分别为30%、25%、50%。
表9.1-1  项目污水处理设施处理效果分析
	污染物
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	石油类

	洗车废水

	源强浓度（mg/L）
	550
	100
	250
	——
	10

	隔油沉淀池去除率（%）
	30
	——
	80
	——
	50

	化粪池去除率（%）
	30
	25
	50
	——
	——

	排放浓度（mg/L）
	269.5
	——
	25
	——
	5

	生活污水

	源强浓度（mg/L）
	400
	200
	200
	25
	——

	化粪池去除率（%）
	30
	25
	50
	——
	——

	排放浓度（mg/L）
	280
	150
	100
	——
	——

	污水处理厂进水水质要求
	500
	300
	400
	——
	20

	（GB26877-2011）表2 新建企业水污染物间接排放限值
	300
	150
	100
	25
	10


项目废水水质较为简单，根据上表分析，项目废水经隔油、沉淀及化粪池处理后水质可以符合泉州经济技术开发区（清濛园区）污水处理厂进水水质（即CODcr：500mg/L；BOD5：300mg/L；SS：400mg/L、石油类：20mg/L）及GB26877-2011《汽车维修业水污染物排放标准》表2 新建企业水污染物排放浓度限值间接排放限值要求。
本项目排水量为13.265m3/d。泉州经济技术开发区（清濛园区）污水处理厂工程建设规模为一期1万m3/d，二期1万m3/d。本项目废水纳入污水处理厂处理量的0.066%。项目废水对泉州经济技术开发区（清濛园区）污水处理厂的冲击负荷很小，不会影响该污水处理厂的正常运行。
综上所述，项目废水预处理处理达标后排入泉州经济技术开发区（清濛园区）污水处理厂是可行的。
9.2 大气污染治理措施
根据工程分析，项目在运营时期产生的废气主要有机动车尾气、焊接烟尘、打磨粉尘、喷漆烤漆废气、厨房油烟。
（1）机动车尾气
项目区域大气扩散能力强，空气自净能力强，地面停车场的汽车尾气能较快被稀释。可以通过加强车辆管理，避免车辆长时间怠速运转来减轻地面停车场汽车尾气对项目及周边环境影响。

项目地下车库设置机械排风与消防排烟合用系统，地下车库废气经排风排烟系统收集后通过竖井引至楼顶排放，同时废气出口朝向避开周围建筑。
（2）焊接烟尘
项目焊接烟尘排放量较小，在采取经焊接烟尘净化器净化处理后对车间及周边环境影响较小。
（3）打磨粉尘
项目打磨粉尘排放量较小，经设备配套的集尘系统收集处理后对周边环境影响较小，措施可行。
（4）喷漆烤漆废气
项目配置烤房内部配备平铺式过滤棉，并于顶部核心配置高效过滤棉进行空气过滤，去除大部分漆雾，剩余的漆雾与有机废气（苯系物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、乙酸丁酯）再经活性炭吸附装置、UV光解处理后，经风机引入25米高的排气筒排放排放，其处理流程如下：

[image: image12]
活性炭吸附法是利用具有很多微孔及很大比表面积的活性炭颗粒或棒状材料，依靠分子引力和毛细管作用，使有机溶剂蒸汽和挥发性物质吸附于其表面。
UV光解净化装置的原理：利用UV高能紫外线光束分解空气中的氧分子产生的游离氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧气分子结合，进而产生臭氧。

其反应式为：

UV+O2→O+O(游离氧) O 或O+O2→O3（臭氧）

臭氧对有机物具有极强的氧化作用，使有机废气物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，从而达到去除有机废气的目的。
根据工程分析及环境影响分析，本项目喷漆烤漆废气经“过滤棉+活性炭吸附装置+UV光解”处理设施处理后通过25m高排气筒排放，可以符合相应标准，治理措施可行。
（5）油烟废气
项目食堂应安装油烟净化器，根据现场踏勘与污染源分析，项目油烟产生量为20.16kg/a，建设单位应设置处理率不低于60%的油烟净化装置对油烟废气进行处理。采用机械式顶吸式外排抽油烟机，该机器安装简易，占地面积小。当抽烟机电源被接通时，电机驱动风轮作高速旋转，使炉灶上方一定的空间范围内形成负压区，将室内的油烟气体吸入吸油烟机内部，油烟气体经过油网过滤，进行第一次油烟分离，然后进入烟机风道内部，通过涡轮的旋转对油烟气体进行第二次的油烟分离，风柜中的油烟受到离心力的作用，油雾凝集成油滴，通过油路收集到油杯，净化后的烟气最后沿固定的通路排出
9.3 噪声污染治理措施
为进一步保证正常运营期间厂界噪声符合GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2、4类标准，可采取如下措施：
（1） 应尽量采用低噪声的设备，并针对噪声较高的设备安装减震垫。 

（2） 定期对设备进行检修和维护，维持其良好运转的状态，防止异常噪声的产生。
9.4 固废治理措施
（1）一般工业固废
项目在厂区的汽车维修楼1F西侧设置一般固废储存区，用于储存维修及装饰过程产生的一般固体废物，分类收集后由外单位回收利用。
（2）危险废物
项目在厂区的汽车维修楼1F西侧设置危险废物储存间，采用铁桶分别暂时储存废活性炭、废过滤棉、废油及油泥，并委托有资质单位处理；废机油采用铁桶暂存后由晋江市务实环保科技有限公司处置。危险废物储存间按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》（2002年7月1日实施）及其修改单的要求进行收集、贮存及运输。
①危废暂存间污染防治措施
项目危废暂存间拟设置在汽车维修楼1F西侧，具有防水、防渗、防扬散、防流失的特性，采用密闭设置，并在暂存间外设立明显危险废物识别标志；
盛装危险废物的容器和包装应清楚地标明内盛物的类别及危害说明，以及数量和日期，设置危险废物识别标志；
危废暂存间暂存废活性炭、废过滤棉、废油及油泥、废机油合理性分析：分开存放于铁桶内，两两之间不会发生腐蚀、化学反应，不产生火灾、爆炸、泄漏事故，因此可暂存于同一间危废暂存间中。
项目危废暂存间的相关设置情况见表9.4-1。
表9.4-1  建设项目危险废物暂存间基本情况样表
	序号
	贮存场所
（设施）
名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存
能力
	贮存
周期

	1
	危险废物暂存间
	废机油
	HW08废矿物油 与含矿物
油废物
	900-214-08
	汽车维修
	20m2
	铁桶贮存
	1t/a
	0.5a/次

	2
	
	废油、油泥
	HW08废矿物油 与含矿物
油废物
	900-210-08
	隔油沉淀处理
	
	铁桶贮存
	0.5t/a
	0.5a/次

	3
	
	废活性炭
	HW49其他废物
	900-041-49
	废气处理
	
	铁桶贮存
	2.5t/a
	0.5a/次

	4
	
	废过滤棉
	HW49其他废物
	900-041-49
	废气处理
	
	铁桶贮存
	0.5t/a
	0.5a/次


②运输过程的污染防治措施
项目废活性炭、废过滤棉、废油及油泥、废机油于汽车维修楼的1F、2F运至项目汽车维修楼的1F的西侧，在生产车间内运输，运输距离很短，根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025）的要求，废活性炭、废过滤棉、废油及油泥、废机油由铁桶贮存再运输至危废暂存间，运输过程应避免磕碰导致散落，运输方式和路线均可行。
（3）废原料桶
项目原料空桶主要为油漆空桶、天那水空桶，项目油漆空桶、天那水空桶由生产厂家回收并重新使用，符合《固体废物鉴别标准  通则》（GB34330-2017）中的要求，不作为固体废物管理，也不属于危险废物，暂存于危废暂存间。
（4）生活垃圾
生活垃圾由环卫部门负责统一清运至垃圾场填埋处理。
项目固体废物的处置情况见表9.4-2。
表9.4-2   固体废物处置情况
	产生环节
	固废名称
	固废分类
	处置方式

	生产
	维修、装饰固废
	一般废物
	在一般固废暂存间暂存后，给相关单位回收利用

	
	废活性炭及废过滤棉
	危险废物
	在危险废物暂存间暂存后，由有资质单位回收处置

	
	废油及油泥
	危险废物
	在危险废物暂存间暂存后，委托晋江市务实环保科技有限公司处置

	
	废机油
	
	

	
	废原料桶
	中转物
	在危险废物暂存间暂存后，由生产厂家回收利用

	生活
	商业、办公生活垃圾
	生活垃圾
	交由环卫部门处理


十、环境保护投资及环境影响经济损益分析
为减轻该项目建设对环境的影响，需投入一定的资金进行环境保护。本项目主要环保投资包括废水处理设施、废气处理设施、降噪设施、固废处理处置措施等等措施，具体见表10.1-1。
表10.1-1 主要环保投资一览表
	时期
	类别
	环保措施
	投资（万元）

	运
营
期
	废水
	化粪池、沉淀池、隔油沉淀池、污水管道
	10

	
	废气
	活性炭吸附装置、UV光解、排气筒、油烟净化设施、焊接烟尘净化器净化、干磨废气集尘系统
	25

	
	噪声
	隔声门窗
	5

	
	固废
	垃圾收集容器、危险废物暂存间、一般固废暂存间、危废处置协议等
	5

	合计
	45


项目总投资2168万元人民币，环保投资约45万元人民币，环保投资约占总投资额的2.07%。项目产生的废水、废气、噪声、固体废物进行处理的措施，对项目本身而言，经济效益可能不明显，但是其社会效益是显著的，可避免项目对周围环境的影响，改善周围环境质量，避免环保投诉事件的发生。同时对固体废物进行综合利用还可产生经济效益。因此环保投资具有良好的环境、社会、经济效益。
十一、项目可行性分析
11.1产业政策符合性分析
对照2013年2月16日中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》修正版，本项目不属于该目录中限制类及淘汰类，为允许类。同时项目也不属于国土资源部、国家发展和改革委员会于2012年5月23日发布的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中所列禁止或限制的工艺技术、装备的建设项目。
因此，本项目的建设符合国家当前产业政策。
11.2选址合理性分析
11.2.1用地规划符合性分析
泉州经济开发区 1996 年作为福建省政府批准、泉州政府投资开发的省级经济技术开发区，拟建成科技工业为主导，以商贸商住为辅助的外向型科技工业新区；目前已经初步形成以光电信息、机械汽配、轻纺鞋服、生物医药、包装印刷、工艺礼品等六大产业，计划继续引进生物医药、机电电子、纺织服装等环保型无污染或轻污染企业。

项目选址于泉州经济开发区迎宾大道通海文化广场，主要从事汽车的销售与维修，对照泉州经济技术开发区（清濛园区）控制性规划图，该地块为零售商业用地（详见附图 5）；项目符合泉州经济技术开发区（清濛园区）的进驻要求和控制规划。

根据建设单位提供的《泉州市城乡规划局关于泉州通海汽车销售服务有限公司项目用地规划设计条件的通知》（泉规[2003]599号）项目地块用地性质为汽车维修、零部件生产与供应及汽车销售为一体。
综合分析，项目用地符合泉州经济技术开发区清濛园区控制性详细规划。
11.2.2环境功能区划符合性分析
项目位于泉州经济开发区迎宾大道通海文化广场，在泉州经济技术开发区（清濛园区）污水处理厂规划的服务范围内，项目污水预处理后纳入泉州经济技术开发区（清濛园区）污水处理厂处理，因此项目排水符合泉州经济技术开发区清濛园区控制性详细规划要求。
项目纳污水域晋江感潮河段金鸡闸至鲟埔段水质功能区划类别为三类功能区。所处区域环境空气质量区划功能类别为二类功能区，该区域环境噪声功能区划类别为4a、2类功能区，项目选址符合区域环境功能区划要求。
由环境现状分析结果可知，项目所在区域水、环境空气、环境噪声现状均符合区域环境功能区划要求。项目虽然在生产过程中会产生废水、废气、噪声及固废污染，但经过采取各项污染控制措施后，可以做到污染物达标排放，对环境的影响可以控制在允许范围之内，从环保角度看，项目选址符合区域环境功能区划要求。
11.2.3与周边环境相容性分析
项目选址于泉州经济开发区迎宾大道通海文化广场。项目北面隔迎宾大道为前店村，南面为晋江妙音寺，西面为北京现代汽车销售公司，东面为广汽丰田销售公司。本项目为第三产业，主要从事车辆销售与维修服务，属于轻污染项目，在采取相应的污染治理措施，项目对周边环境影响较小。项目卫生防护距离范围内无环境敏感目标。综合分析，项目与周边环境有一定的相容性。
11.2.4与清濛园区规划环评符合性分析
项目位于泉州经济开发区迎宾大道通海文化广场。泉州市清濛科技工业区于 1997年进行了一次环评，规划总用地面积538公顷。已通过泉州市环保局审批，批复批号：泉环保[1997]134号。

项目与泉州市清濛科技工业区环评批复符合情况见表11.2-1。
表11.2-1  项目与泉州市清濛科技工业区环评批复符合
	序号
	批复要求
	项目
	符合情况

	1
	污水全部纳入泉州市清濛科技工业区投建过渡污水处理厂处理。近期污水处理量1.5万吨/日。中、远期污水处理量为4.3万吨/日。
	项目洗车废水经隔油沉淀处理后与生活污水一起经化粪池处
理经市政污水管网排入园区现有污水处理厂处理。
	符合

	2
	在总量控制指标尚未下达前大气污染控制总量为：SO2≤637.3吨/日、

TSP≤2354.3吨/日。

供热：工业区应采取集中供热方式，使用燃油锅炉。在集中供热锅炉未建成前引进的企业需供热的应使用燃油锅炉。
	项目生产工艺无需供热供

应，不使用供热锅炉。
	符合

	3
	固体废弃物应按报告书提出的方案，分门别类进行处理；固体废弃物经预处理后统一送城市垃圾处理厂进行无害化处理。
	项目固废采取处置措施：项目油漆及天那水空桶暂存于危废暂存间，并定期由生产厂家回收利用。项目设置危废暂存间用于暂存项目危险废物，废矿物油、废油、油泥由晋江市务实环保科技有限公司签订危废处理协议，废活性炭、过滤棉由有资质单位回收处置。项目汽车维修及装饰固废暂存于一般固废暂存间，分类收集后出售给外单位回收综合利用。项目在场区内已设置足够数量的垃圾筒收集生活垃圾，并由环卫部门负责定期统一清运。
	符合

	4
	应合理规划，项目的布局应符合规

划要求，防止工业小区之间及项目

之间影响，特别是对居住小区的影

响。工业企业厂界噪声控制在昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)以内。
	项目维汽车销售与维修项目，边界噪声可达到GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》的4、2类，对周围环境影响很小。
	符合


    根据表11.2-1，项目符合泉州市清濛科技工业区环评批复要求。
11.3平面布置合理性分析
根据项目平面布置图，本项目商业、办公及维修区分隔明显。维修车间总体根据功能进行分区。项目主要出入口设置于北侧连接迎宾大道，交通便利，总体根据物料流向、劳动卫生等方面的要求布设，厂区平面布置较合理。
11.4清洁生产要求
清洁生产就是把控制企业污染的重点从原来的末端治理转移至全过程的污染控制，将综合预防的环境策略持续应用于生产过程和产品中，从而使污染物的产生量、排放量最小化，以便减少对人类和环境的风险。推行清洁生产可达到“节能、降耗、减污、增效”的目的，是保护环境、实现经济可持续发展的必由之路，其实质是既讲经济效益、又讲环境效益、社会效益。
项目烤漆、维修、洗车、装饰等生产设备均选用国内外先进、成熟的设备，其不但具有较先进的工艺技术，而且整个生产过程为高度自动化控制，具有投资省、产量高、能耗低的显著优点。在采取相应的污染控制措施后，项目废水、废气、噪声、固废均可达标排放。项目运营可符合清洁生产要求。
建议在以下几个方面进一步加强清洁生产和污染防治工作。
（1）加强管理及从源头上控制污染加强企业管理，落实岗位责任制。
（2）优化生产布局和管理体系。
（3）实施有效的节能措施，随着现代工业的迅速发展，能源必须得到控制，节约能源是我国的基本国策，本项目将按照国家有关部门颁布的《节约能源暂行条例》执行如下的节能措施：
① 节电
a.建立科学管理体制，实行计划用电，提高电能利用率。
b.设计过程中选用节电及节能新技术、新设备、新材料等。
c.合理优化设计供配电系统，降低线损率，安装自动无功补偿装置，提高功率因数；选用节能型灯具。
②工艺布置按工艺流程进行合理布局，采用封闭式管理，减少物料运输，节约运输能源。配电间靠近负荷中心，以缩短管线，减小损失。
③雨水管道与污水管道应单独设置，确保雨污分流，减轻污水处理负荷。
④提高职工的环境意识。
建设单位如能根据建议进行改进，项目清洁生产可达到国内同行业的清洁生产水平，则从清洁生产的角度来讲，该项目的建设是可行的。
11.5“三线一单”控制要求的相符性分析
11.5.1与生态红线相符合性分析
项目选址于泉州经济开发区迎宾大道通海文化广场，项目所处位置不位于水源保护区、自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，符合生态红线控制要求。
11.5.2与环境质量底线相符合性分析
（1）水环境
《泉州市环境质量状况公报（2017年度）》（泉州市环境保护局，2018 年6月5日），晋江金鸡水闸-鲟埔段水质基本符合GB3097-1997《海水水质标准》中三类标准。项目生活污水预处理后排入泉州经济技术开发区（清濛园区）污水处理厂集中处理，项目建设符合水环境功能区划要求，对区域水环境质量影响较小。
（2）大气环境
根据《2019年2月泉州市城市空气质量通报》，项目所处区域环境空气质量符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其2018年修改单要求。项目废气经采取相应的治理措施治理达标后排放对周围环境影响较小。
（3）声环境
本项目声环境功能区划为2、4a类功能区，区域环境噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》2、4a类标准。根据监测结果，区域声环境背景值符合GB3096-2008《声环境质量标准》2、4a类标准。项目建设运营过程对周边声环境影响较小。
综合分析，项目建设不会突破当地环境质量底线。
11.5.3与资源利用上线的对照分析
项目运营过程中所利用的资源主要为水资源、电，电为清洁能源，项目所在地水资源丰富，符合资源利用上线要求。
11.5.4与环境准入负面清单的对照
（1）产业政策符合性分析
根据“10.1 产业政策符合性分析”，项目的建设符合国家当前产业政策。
（2）与《市场准入负面清单草案》相符性分析
经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。
（3）与项目所在地环境准入负面清单的相符性分析
本项目不在《泉州市人民政府关于公布泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）的通知》（泉政文[2015]97号）所列清单内。
综上所述，本项目符合环境准入负面清单相关要求。
十二、总量控制指标与削减调剂方案
12.1污染物总量控制因子
根据《泉州市环保局关于全面实施排污权有偿使用和交易后做好建设项目总量指标管理工作有关意见的通知》（泉环保总量 [2017]1号），本项目污染物总量控制指标为：COD、NH3-N。
12.2污染物总量控制指标
项目污水排放浓度和排放总量见表12.2-1。
表12.2-1  项目主要水污染物排放总量控制   单位：t/a

	项目
	产生量
	削减量
	处理后的排放量
	总量控制指标

	污水
	4841.6
	0
	4841.6
	4841.6

	CODCr
	1.11
	0.868
	0.242
	0.242

	NH3-N
	0.555
	0.5308
	0.0242
	0.0242


根据表12.2-1可知，项目污染物COD排放总量为0.242t/a，NH3-N排放总量为0.0242t/a。根据《泉州市环保局关于全面实施排污权有偿使用和交易后做好建设项目总量指标管理工作有关意见的通知》（泉环保总量 [2017]1号）及泉州经济开发区管理委员会环境保护局的审核意见（见附件），项目属于第三产业，暂不纳入总量指标控制管理。
十三、环境管理与环境监测
13.1环境管理
项目投入运营后，建设单位应提高对环境保护工作的认识和态度，加强环保意识教育，建立健全环境保护管理制度体系，配备兼职人员负责小区日常的环保工作，其主要职能为：
（1）根据国家及地方各级政府所颁布的有关环境保护法令、法规的要求，制定出适合实际、切实可行的环境保护及监测计划，建立健全环境管理机构的各项规章制度并在日常工作中加以落实与实施。
（2）负责项目的环境管理并提出污染源治理方案。
（3）加强展厅商业经营活动的管理与监督以及对从业人员的教育和疏导工作，防止商业经营期间产生新的环境污染源。
（4）落实相关环保设施及投资进行竣工验收。 

（5）做好项目的日常环境监测，重点是对喷漆烤漆废气、废水水质等实施监测。
（6）参与对发生在项目内的各种污染事故调查、分析和总结，按照环保主管部门的规定和要求及时填报各种环境管理报表。
（8）处理各种涉及环境保护的有关事项，积累有关环境保护方面的各种原始资料。
13.2污染源排放清单
本项目污染源排放清单详见表13.2-1

表13.2-1 污染物排放清单
	项目
	清单内容

	类别
	污染
因子
	排放源强
	排放标准限值
	治理措施
	排放规律
	排放去向

	
	
	排放浓度
	排放速率
	排放量
	浓度限值
	速率限值
	
	
	

	废水
	场区
排污口
	废水量
	——
	——
	4841.6t/a
	——
	——
	洗车废水经隔油沉淀池预处理后与沉淀池预处理的打磨废水一起与生活污水排入化粪池处理，经化粪池处理达标后排入市政污水管网
	连续
	泉州经济技术开发区（清濛园区）污水处理厂

	
	
	CODCr
	300mg/L
	——
	2.199t/a
	≤300mg/L
	——
	
	
	

	
	
	BOD5
	150mg/L
	——
	0.753t/a
	≤150mg/L
	——
	
	
	

	
	
	SS
	100mg/L
	——
	1.05t/a
	≤100mg/L
	——
	
	
	

	
	
	NH3-N
	25mg/L
	——
	0.069t/a
	≤25mg/L
	——
	
	
	

	
	
	石油类
	10mg/L
	——
	0.0198t/a
	≤25mg/L
	——
	
	
	

	
	泉州经济技术开发区（清濛园区）污水处理厂
	废水量
	——
	——
	4841.6t/a
	——
	——
	经泉州经济技术开发区（清濛园区）污水处理厂污水处理厂处理后排入晋江感潮河段金鸡闸至鲟埔段
	连续
	晋江感潮河段金鸡闸至鲟埔段

	
	
	CODCr
	50mg/L
	——
	0.242t/a
	≤50mg/L
	——
	
	
	

	
	
	BOD5
	10mg/L
	——
	0.048t/a
	≤10mg/L
	——
	
	
	

	
	
	SS
	10mg/L
	——
	0.048t/a
	≤10mg/L
	——
	
	
	

	
	
	NH3-N
	5mg/L
	——
	0.0242t/a
	≤5mg/L
	
	
	
	

	
	
	石油类
	1mg/L
	
	0.0048t/a
	≤1mg/L
	——
	
	
	

	废气
	焊接烟尘
	颗粒物
	——
	——
	0.00117t/a
	≤1.0mg/m3
	——
	经焊接烟尘净化器处理后排放
	间歇
	大气环境

	
	打磨粉尘
	颗粒物
	——
	——
	0.0008t/a
	≤1.0mg/m3
	——
	经设备配套的集尘系统收集处理
	间歇
	大气环境

	
	机动车
尾气
	CO
	——
	——
	0.042t/a
	——
	——
	经机械通风系统排放
	间歇
	大气环境

	
	
	THC
	——
	——
	0.018t/a
	——
	——
	
	
	

	
	
	NOx
	——
	——
	0.0012t/a
	——
	——
	
	
	

	
	喷漆烤漆废气
	漆雾（颗粒物）
	2.16 mg/m3
	0.03465kg/h
	0.05544t/a
	≤120mg/m3
	≤7.225 kg/h
	4座烤漆房喷漆烤漆废气经烤漆房配套的滤棉处理，每2座烤漆房喷漆烤漆废气引入一套活性炭吸附装置后，再排入一套UV光解处理后，最后经25m高排气筒排放
	间歇
	大气环境

	
	
	非甲烷总烃
	3.6 mg/m3
	0.0576 kg/h
	0.09216t/a
	≤60mg/m3
	≤10.3 kg/h
	
	
	

	
	
	苯系物
	1.46 mg/m3
	0.023 kg/h
	0.0375t/a
	≤30mg/m3
	≤30 kg/h
	
	
	

	
	
	甲苯
	0.078 mg/m3
	0.0013 kg/h
	0.002t/a
	≤5mg/m3
	≤2.2kg/h
	
	
	

	
	
	二甲苯
	1.22 mg/m3
	0.02 kg/h
	0.0312t/a
	≤15mg/m3
	≤2.2 kg/h
	
	
	

	
	
	乙酸丁酯
	1.68 mg/m3
	0.027 kg/h
	0.043t/a
	≤50mg/m3
	≤3.65 kg/h
	
	
	

	固废
	维修、装饰固废
	——
	——
	0
	——
	——
	外单位回收利用
	——
	——

	
	废活性炭及废过滤棉
	——
	——
	0
	——
	——
	有资质单位回收处置
	——
	——

	
	废机油
	——
	——
	0
	——
	——
	委托晋江市务实环保科技有限公司处理
	——
	——

	
	废油及油泥
	——
	——
	0
	——
	——
	
	——
	——

	
	废原料桶
	——
	——
	0
	——
	——
	生产厂家回收利用
	——
	——

	
	商业、办公生活垃圾
	——
	——
	0
	——
	——
	收集后由当地环卫部门统一清运
	——
	——


13.3环境监测
对于废水、噪声、废气的监测，受人员和设备等条件的限制，本项目主要委托当地有资质的监测单位进行监测，故该企业可不设置独立的环境监测机构。
从保护环境出发，根据本建设项目的特点和周边环境特点，以及相应的环保设施，制定环保监测计划（见表13.3-1），其目的是要监测本建设项目在今后运行期间的各种环境因素，应用监测得到的反馈信息，及时发现生产过程中对环境产生的不利影响，或环保措施的不正常运作，及时修正和改进，使出现的环境问题能得到及时解决，防止环境质量下降，保障经济和社会的可持续发展。
每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，按时向管理部门、调度部门报告，做好监测资料的归档工作。
（1）常规监测
表13.3-1  常规环境监测计划
	环境类型
	监测点
	监测项目
	监测频次
	实施机构
	负责机构
	监督机构

	废水
	化粪池出水口
	pH、水温、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、石油类
	1次/年
	有资质的监测单位
	建设单位
	泉州经济技术开发区环境保护局

	废气
	喷漆烤漆废气排气筒出口
	颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、苯系物、乙酸丁酯
	1次/年
	
	
	

	
	边界
	颗粒物
	1次/年
	
	
	

	声环境
	边界围墙外1m处
	LAeq
	1次/季
	
	
	


注：表中所列出的监测点、采样时间和监测频次，可根据当地具体情况进行调整。根据监测结果，应适时采取相应环保措施。
（2）非正常排放监测
在项目运营期间，如发现由于生产设施运行不正常或环保处理设施出现故障，而导致污染物超标排放时，应采取紧急处理措施，并及时向上级报告，必须立即进行取样监测，分析污染物排放量，对事故发生的原因、事故造成的后果和损失等进行统计，并建档上报，必要时应提出暂时停产措施，直到生产设施或环保设施正常运转，坚决杜绝非正常排放。
13.4竣工验收
根据《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（中华人民共和国国务院令第682号），建设单位应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。
（1）验收监测内容
①有关的各项环境保护设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配备的工程、设备、装置和监测手段；
②本环境影响报告表和有关项目设计文件规定应采取的其他各项环境保护措施。验收监测项目的范围、时间和频率按监测规范进行。
（2）建设项目竣工环境保护验收条件
①环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全；
②环境保护设施及其他措施等已按批准的环境影响报告表和设计文件的要求建成，环境保护设施经负荷试车检测合格，其防治污染能力适应主体工程的需要；
③环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准；
④具备环境保护设施正常运转的条件，包括：经培训合格的操作人员、健全的岗位操作规程及相应的规章制度，原料、动力供应落实，符合交付使用的其他要求；
⑤污染物排放符合环境影响报告表提出的标准及核定的污染物排放总量控制指标的要求；
⑥环境监测项目、点位、机构设置及人员配备，符合环境影响报告表和有关规定的要求。
十四、信息公开
根据国家环境保护总局发布的《环境影响评价公众参与暂行办法》并参照文件要求及《福建省环保厅关于做好建设项目环境影响评价信息公开工作的通知》（闽环评函[2016]94号文），泉州通海汽车销售服务有限公司于2019年4月委托福建海洋规划设计院有限公司承担《通海汽车销售与维修项目环境影响评价报告表》的编制工作，于2019年4月16日至2019年4月22日在福建海洋规划设计院有限公司网站进行了环境影响评价信息第一次公示，公示网址http://www.fjhg.cn/Item/676.aspx，信息公开期间，没有收到相关群众的反馈意见，公示图片见附图6。
建设单位在报送环境保护行政主管部门审批或者重新审核前，于2019年4月23日至2019年4月25日在福建海洋规划设计院有限公司网站进行了环境影响评价信息第二次公示，公示网址http://2017.fjhg.cn/Item/557.aspx，信息公开期间，没有收到相关群众的反馈意见，公示图片见附图7。
十五、结论
15.1环境现状分析结论
根据《泉州市环境质量状况公报（2017年度）》晋江金鸡水闸-鲟埔段水质基本符合GB3097-1997《海水水质标准》中三类标准；根据《2019年2月泉州市城市空气质量通报》，项目所处区域环境空气质量现状符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其2018年修改单要求。监测资料表明，项目所处区域声环境质量现状符合GB3096-2008《声环境质量标准》的2类及4a类标准。
15.2环境影响分析结论
（1）水环境影响
项目洗车废水经隔油沉淀池预处理后与生活污水排入化粪池处理，经化粪池处理达GB26877-2011《汽车维修业水污染物排放标准》表2 新建企业水污染物排放浓度限值间接排放限值后通过市政排污管网汇入泉州经济技术开发区（清濛园区）污水处理厂统一处理，处理后的尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准后排入晋江金鸡水闸-鲟埔段。在污水处理设施稳定运行并达标排放的情况下，项目废水排放对纳污水体的水质影响较小。
（2）大气环境影响
①机动车尾气
项目所在区域大气扩散条件较好，地面停车场进出的车辆保持良好的车况，尾气达标排放，地下车库废气经排风排烟系统收集后通过竖井引至楼顶排放，同时废气出口朝向避开周围建筑。在采取相应的措施后，项目停车场废气对环境空气的影响较小。

②焊接烟尘 

项目焊接量较小，焊接烟尘排放量较小，根据预测结果，经焊接烟尘净化器净化处理后对车间及周边环境影响较小。
③打磨粉尘
项目干磨粉尘排放量较小，根据预测结果，经设备配套的集尘系统收集处理后对车间及周边环境影响较小。
④喷漆烤漆废气
项目4座烤漆房喷漆烤漆废气经烤漆房配套的滤棉处理，每2座烤漆房喷漆烤漆废气引入一套活性炭吸附装置后，再排入一套UV光解处理后，最后经25m高排气筒排放，漆雾（颗粒物）排放符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准，甲苯、二甲苯、乙酸丁酯、苯系物、非甲烷总烃排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中涉涂装工序的其他行业标准，根据预测结果，对周边环境影响较小。
（3）声环境影响
①设备噪声
项目拟选用低噪声、振动小的设备，对噪音较大的设备应采取有效的综合消声、隔音措施，设备噪声经减振、墙体隔声、几何发散的衰减后，对周围环境影响较小。
②车辆交通噪声 

项目运营期进出车库和场区的汽车行驶、鸣笛等过程产生间歇性交通噪声，项目通过加强小区管理及区内广植乔木，可以有效降低车辆噪声，减少车辆行驶噪声对周边环境影响。
③社会生活噪声
项目社会生活噪声主要是展厅商业区噪声。项目投入使用后应加强管理，限制项目商业噪声源，尤其应限制使用高音喇叭招揽生意。在加强管理的情况下，对周围环境影响较小。
（4）固体废物环境影响
项目油漆及天那水空桶暂存于危废暂存间，并定期由生产厂家回收利用。项目设置危废暂存间用于暂存项目危险废物，废矿物油、废油、油泥由晋江市务实环保科技有限公司签订危废处理协议，废活性炭、过滤棉由有资质单位回收处置。项目汽车维修及装饰固废暂存于一般固废暂存间，分类收集后出售给外单位回收综合利用。项目在场区内已设置足够数量的垃圾筒收集生活垃圾，并由环卫部门负责定期统一清运。因此，在采取以上措施后，项目固体废物可得到妥善处置，对周围环境影响较小。
15.3可行性分析
项目选址符合环境功能区划要求，符合土地利用规划及城市总体规划，与周边环境相容，项目选址合理。本项目的建设符合国家产业政策及清洁生产，符合“三线一单”控制要求，平面布局合理，符合相关要求。综合分析，项目建设可行。
15.4总量控制
根据《泉州市环保局关于全面实施排污权有偿使用和交易后做好建设项目总量指标管理工作有关意见的通知》（泉环保总量 [2017]1号），项目属于第三产业，暂不纳入总量指标控制管理。
15.5环保竣工验收一览表
竣工验收是对建设项目环境保护设施建设、运行及其效果、“三废”处理和综合利用、污染物排放、环境管理等情况的全面检查与测试，使得环保设施与主体工程同时投入使用。本项目运营期竣工验收一览表如表15.5-1所示。
表15.5-1  项目竣工环境保护验收项目一览表
	验收类别
	验收项目
	验收内容
	监测点位

	废水
	处理措施
	洗车废水经隔油沉淀池预处理后与与生活污水排入化粪池处理，最后排入泉州经济技术开发区（清濛园区）污水处理厂集中处理
	污水排放口

	
	监测项目
	废水量、pH、COD、BOD5、SS、氨氮
	

	
	执行标准
	废水排放执行GB26877-2011《汽车维修业水污染物排放标准》表2 新建企业水污染物间接排放限值，即：pH：6~9；CODCr≤300mg/L；BOD5≤150mg/L；SS≤100mg/L；氨氮≤25mg/L，石油类≤10mg/L
	

	废气
	机动车
尾气
	处理措施
	地下车库配机动车尾气经机械通风系统后排放
	——

	
	
	验收依据
	验收措施落实情况
	

	
	无组织排放废气（焊接烟尘、打磨粉尘
	处理措施
	焊接烟尘经焊接烟尘净化器净化处理；干磨粉尘经设备配套的集尘系统收集处理
	边界

	
	
	监测项目
	颗粒物
	

	
	
	验收标准
	执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值，颗粒物≤1.0mg/m3。
	

	
	喷漆烤漆废气
	处理措施
	项目4座烤漆房喷漆烤漆废气经烤漆房配套的滤棉处理，每2座烤漆房喷漆烤漆废气引入一套活性炭吸附装置后，再排入一套UV光解处理后，最后经25m高排气筒排放
	排放口

	
	
	监测项目
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、苯系物、乙酸丁酯、漆雾（颗粒物）
	

	
	
	验收标准
	执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中涉涂装工序的其他行业标准（甲苯、二甲苯、乙酸丁酯、苯系物、非甲烷总烃执行的排放浓度分别为≤5mg/m3、15mg/m3、≤50mg/m3、≤30mg/m3、≤60mg/m3，排放速率分别执行≤2.2kg/h、≤2.2kg/h、≤3.65kg/h、≤6.6kg/h、≤10.3kg/h）；漆雾（颗粒物）排放执GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准（颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤7.225kg/h）
	

	
	油烟废气
	处理措施
	油烟净化设施处理后通过排气筒排放
	

	
	
	监测项目
	油烟
	

	
	
	验收标准
	执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型标准即油烟排放浓度≤2.0mg/m3
	

	噪声
	处理措施
	（1）选用低噪声、振动小的设备，对噪音较大的设备应采取有效的综合消声、隔音措施。
（2）加强进出车辆交通管理。
（3）通过加强展厅商业活动管理。
	边界

	
	监测项目
	等效连续A声级
	

	
	执行标准
	北面临迎宾大道一侧边界环境噪声排放执行GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》4类标准，即：昼间≤70dB（A）；夜间≤55dB（A）；其余侧边界环境噪声排放执行GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准，即：昼间≤60dB（A）；夜间≤50dB（A）。
	

	固废
	处置情况
	生活垃圾应实施分类存放，使用加盖垃圾桶实现垃圾存放封闭化，同时做到日产日清，由环卫工人及时送至指定地点统一处理；
危险废物设置危险废物暂存间，危险废物存放于加盖铁桶内，废矿物油、废油、油泥由晋江市务实环保科技有限公司签订危废处理协议，废活性炭、过滤棉由有资质单位回收处置；
油漆、天那水空桶暂存于危废暂存间后由生产厂家回收处置；
维修、装饰固废暂存于一般固废暂存间，集中收集至暂存区后外售。
	——

	
	验收依据
	验收措施落实情况
	

	环保管理
制度
	建立完善的环保管理制度，设立环境管理科；加强管理，促进清洁生产；做好污水处理和固废处置的有关记录和管理工作，完善环境保护资料。


15.6总结论
综上所述，项目建设符合国家相关产业政策；项目与周围环境相容，项目建设符合区域环境功能区划要求，项目建设符合规划要求，符合“三线一单”控制要求。因此只要加强环境管理，执行“三同时”制度，落实好相关的环境保护和治理措施，确保污染物达标排放，确保污染物排放总量控制在允许排放总量范围内，则项目的建设和正常运营不会对周围环境产生大的影响。从环保角度分析，目前项目的建设及运营是合理可行的。
编制单位：福建海洋规划设计院有限公司
编制时间：2019年4月
待修车辆�进厂





检车





拆卸





组装调试





更换零部件








废旧零部件





废油、噪声





噪声





车辆出厂





焊接





打磨





喷漆





烤漆





粉尘、噪声





废气、噪声、固废





打底





待修车辆





焊尘





油漆、天那水








腻子粉、水





噪声





整形





车辆出场





抛光打蜡





汽车蜡





洗车





待清洗修车辆进厂





水





废水





车辆出厂





装饰





待装饰车辆





车辆出场





固废





装饰材料





泉州经济技术开发区


（清濛园区）污水处理厂





2200





损耗220





市


政


供


水








清洗用水





生活用水





3577





1980





化粪池





损耗715.4





晋江感潮河段金鸡闸至鲟埔段





2861.6





4841.6





5777.15





2861.6





隔油沉淀池





1980





腻子粉用水





0.15





损耗0.15





过滤棉





喷漆烤漆


废气





活性炭吸附装置





排放





UV光解





排气筒

















































































1

_1234567893.unknown

